Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) микрорайона многоэтажной жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке

Краткая характеристика проекта

г. Челябинск, 2020 г.

Проектом планировки территории микрорайона жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке предусматривается размещение многоквартирной застройки жилыми домами различной этажности с развитой сетью социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Территория имеет регулярную планировочную структуру. Сеть улиц делит проектируемый микрорайон на одиннадцать крупных кварталов, что позволяет сократить площадь улично-дорожной сети. Вдоль магистральных улиц располагается застройка повышенной этажности 7-9 этажей оформленная зданиями-акцентами на углах жилых кварталов (11-17 этажей). Тогда как, на улицах местного значения проектируются 5-этажная застройка, что обеспечивает формирование сомасштабных человеку пропорций улиц и дворов. Значительная часть всех наземных парковок для жителей кварталов располагается вдоль улиц, что позволяет ограничить количество автостоянок во дворах жилых домов. Вдоль улиц также запроектировано линейное озеленение, что обеспечивает акустический и микроклиматический комфорт, стимулируя пешеходную активность горожан.

Проектом предусмотрено создание общественно-деловой зоны вдоль Лебедянского шоссе. В данной зоне расположены все необходимые предприятия общественно-делового и бытового обслуживания населения. Кроме того, данные предприятия является местом приложения труда для будущих жителей микрорайона.

Запроектированное расположение общественно-деловой зоны позволяет обслуживать не только жителей микрорайона, но и въезжающих гостей города, при этом посетители предприятий не въезжают на территорию жилой застройки, что обеспечивает более комфортную среду для местных жителей.

Помимо отдельной общественно-деловой зоны в нескольких жилых зданиях предусмотрены помещения общественно-деловой инфраструктуры на первых этажах, что обеспечивает всех жителей микрорайона пешей доступностью необходимых услуг.

Также проектом предусмотрена рекреационно-парковая зона, а именно, в северо-западной части территории проектирования располагается парк для прогулок, тихого отдыха, игр детей и занятий спортом; вдоль южной и восточной границ территории проектирования предусмотрена рекреационная зона для прогулок и велопрогулок. Данная зона обеспечивает для всех жителей микрорайона пяти - десятиминутную доступность озеленённых территорий.

В непосредственной близости к парку проектом предусмотрено размещение средней образовательной школы и спортивного центра, за счет чего формируется социально-культурный центр притяжения для школьников.

Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения:

Проектом планировки территории предусматривается размещение на проектируемой территории среднеэтажных и многоэтажных жилых домов.

Жилая застройка формируется в виде нескольких жилых групп и представлена многоквартирными жилыми домами высотой 5-17 этажей с формированием локализованных дворовых пространств. В основе дворовых пространств лежит концепция «без машин». Все парковочные места для временного хранения автотранспорта вынесены за территорию двора – по внешнему периметру жилой застройки. Для постоянного хранения автомобилей предусмотрены многоуровневые паркинги.

Таблица №1

Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этаж-ность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Кол-во жителей* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Многоквартирный дом | 7, 9 | 1537 | 8058,0 | 265 |
| 11 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 14, 17 | 1 537 | 13655,2 | 448 |
| 12 | Многоквартирный дом | 11 | 795 | 6118,2 | 201 |
| 13 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 14 | 1537 | 12118,0 | 398 |
| 14 | Многоквартирный дом | 5 | 1129 | 3998,0 | 132 |
| 15 | Многоквартирный дом | 5 | 1125 | 4308,0 | 142 |
| 16 | Многоквартирный дом | 11, 14 | 2257 | 19990,0 | 656 |
| 17 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 11, 14 | 1537 | 12405,2 | 407 |
| 18 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 19 | Многоквартирный дом | 5 | 1537 | 5434,0 | 179 |
| 20 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 21 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 14, 17 | 2257 | 23188,4 | 761 |
| 22 | Многоквартирный дом | 7, 11, 14, 17 | 3074 | 27946,8 | 917 |
| 23 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 24 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 25 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 26 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 27 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 28 | Многоквартирный дом | 5 | 1633 | 5744,0 | 189 |
| 29 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 9, 11, 14 | 2762 | 19529,6 | 641 |
| 30 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 31 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 32 | Многоквартирный дом | 7 | 1537 | 7607,6 | 250 |
| 33 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 9, 11 | 1849 | 10822,4 | 355 |
| 34 | Многоквартирный дом | 7, 9, 11 | 1225 | 7754,4 | 255 |
| 35 | Многоквартирный дом | 7, 9, 11 | 1225 | 7754,4 | 255 |
| 36 | Многоквартирный дом | 7 | 817 | 4020,8 | 132 |
| 37 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 38 | Многоквартирный дом | 9, 11 | 1 945 | 13965,2 | 458 |
| 39 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 9 | 1225 | 6892,8 | 226 |
| 40 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 41 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 42 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 43 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 44 | Многоквартирный дом | 5 | 1633 | 5744,0 | 189 |
| 45 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 46 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| ИТОГО: |  |  | 51 325 | 287 367,0 | 9446 |

*Согласно табл. 2МНГП г. Липецка «Основная часть», уровень жилищной обеспеченности на 2025 г. принимается равным 30,5 м2/чел.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала в соответствии с МНГП г. Липецка.

Расчет требуемых площадей элементов дворовой территории произведен в соответствии с табл. 5 МНГП г. Липецка «Материалы по обоснованию».

Параметры зоны размещения жилой застройки:

- Площадь зоны размещения жилой застройки – 25,32 га;

- Плотность населения на территории жилой застройки – 373 чел/га;

- Коэффициент застройки зоны жилого строительства – 0,20.

На территории жилой застройки проектом предусмотрено создание площадок различного назначения (для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, хозяйственных целей) общей площадью 44 3680,91 м2. Площадки для выгула собак (1903,56 м2) проектом предложено вынести на территорию зеленых насаждений вдоль Окружного шоссе, т.к. минимально допустимое расстояние от данных площадок до зданий и детских площадок велико и составляет 40 м.

Все площадки необходимо оснастить набором малых архитектурных форм. Проектом рекомендуется следующее оборудование площадок:

- Детские площадки I группы (до 3х лет) – ящик с песком, теневой навес, столик для игр, скамья для взрослых.

- Детские площадки II группы (4-6 лет) – ящик с песком, горки, качели, карусели, гимнастический городок.

- Детские площадки III группы (7-12 лет) – снаряды для лазания, качели, карусели, спорткомплексы.

- Площадки для отдыха взрослых – скамья, урны, столы для настольных игр.

- Площадки для хозяйственных целей: площадки для чистки вещей – стойка для чистки ковров, скамья, урна; площадки для хранения мусоросборников – контейнера-мусоросборники, ограждающий навес.

- Площадки для выгула собак – скамья, урна, барьер-покрышка, бум, барьер малый/средний.

Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками, шипами и ядовитыми плодами.

Площадки для отдыха взрослого населения рекомендуется выполнить в виде плиточного мощения.Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

По периметру спортивных площадок рекомендуется создать плотную полосу зеленых насаждений из быстро растущих деревьев и кустарников с плотной крупной листвой и без колючек и летучих семян.Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м.

Места выгула собак должны быть огорожены решетчатым или сетчатым ограждением высотой не менее 1,5 м, а также по периметру рекомендуется обеспечить плотную рядовую посадку деревьев и кустарников для шумоизоляции площадок.

Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения:

В границах проекта планировки территории планируется размещение ряда объектов капитального строительства общественно-делового назначения, а именно:

- фитнес-клуб на 170 посещений (общая площадь 670 м2);

- спортивный центр с универсальным игровым залом (с игровым полем 22х44 м);

- многофункциональный комплекс с торговыми помещениями, предприятиями общественного питания, досугово-развлекательными и образовательными организациями с универсальной библиотекой на 40 тыс. ед хранения;

- центр обучения для детей;

- предприятия бытового обслуживания (ателье, фотосалон, салон красоты, свадебный салон);

- предприятия бытового обслуживания (химчистка, ремонтные мастерские);

- коммерческо-деловой центр с гостиницей на 60 мест;

- паркинги с помещениями общественно-делового назначения.

Также первые этажи многоквартирных домов №№ по ППТ 11, 13, 16, 21, 29, 33, 39 предложено отвести под помещения социального и общественно-делового назначения (аптеки, отделения банков, парикмахерские и т.п.).

Характеристика объектов социальной инфраструктуры:

Проектом планировки территории предусмотрено строительство двух детских дошкольных учреждений общей вместимостью 560 мест и общеобразовательной школы на 1200 мест.

В границах проекта планировки предусмотрено строительство поликлиники для взрослых и детей на 200 посещений в смену.

Характеристика объектов транспортной инфраструктуры:

Въезд на проектируемую территорию осуществляется по а/д Орел-Тамбов и с улицы Шахтерская.

Для соблюдения скоростного режима въезд с а/д Орел-Тамбов на территорию микрорайона предусмотрен по проектируемой магистральной улицы районного значения.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Пешеходное движение запроектировано по всем улицам района по тротуарам, а внутри микрорайона по пешеходным аллеям и дорожкам. Основные пешеходные потоки ориентированы в направлении движения к объектам массового посещения.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с табл. 14 МНГП г. Липецка «Основная часть»:

Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная:

- расчетная скорость движения - 70 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 4;

- радиус закругления проезжей части улиц – 15,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 40 м.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 12,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 20 - 23 м.

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов.

На территории проектирования запроектировано 1767 открытых машино-мест, три паркинга общей вместимостью на 845 м/м, два подземных паркинга общей вместимостью 980 м/м.

Проектом предложено обустройство автобусных остановок по проектируемой магистральной улицы районного значения.

Характеристика рекреационно-парковой зоны:

В северо-западной части территории проектирования располагается парк для прогулок и тихого отдыха. Парк запроектирован в зоне с особыми условиями использования (шумовая зона). Для создания комфортных условий пребывания посетителей, а также для защиты жилой зоны от вредного воздействия шума проектом рекомендуется предусмотреть плотную полосу растений (деревьев) по периметру парка и вдоль главных пешеходных аллей. Используемые для обсадки парка деревья и кустарники должны обладать устойчивостью к дыму и газам и одновременно отличатся высокими декоративными свойствами. Архитектурно-планировочная система парка включает в себя аллеи основного пешеходного движения, прогулочные тропы, велодорожки.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в границах проектирования, в т.ч.: | га | 68,87 |
|  | Зона размещения жилой застройки | га | 25,32 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 6,38 |
|  | Зона размещения общеобразовательного учреждения | га | 3 |
|  | Зона размещения дошкольного образовательного учреждения | га | 2 |
|  | Рекреационно-парковая зона | га | 13,42 |
|  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,28 |
|  | Зона размещения улично-дорожной сети | га | 18,47 |
| 1.2 | Коэффициент застройки зоны жилого строительства |  | 0,20 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Существующая численность населения | чел. | 0 |
| 2.2 | Проектная численность населения | чел. | 9446 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 373 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | м2 | 287 367,0 |
| 4 | Объекты социального и общественно-делового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | мест | 1200 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | 310 |
| 4.3 | Детское дошкольное учреждение | мест | 250 |
| 4.4 | Учреждение здравоохранения (поликлиника для взрослых и детей) | пос. в смену | 200 |
| 4.5 | Фитнес-клуб | посещений | 170 |
| 4.6 | Многофункциональный комплекс, в т.ч.: |  |  |
|  | торговая площадь | м2торговой площади | 1812 |
|  | предприятия общественного питания | мест | 140 |
|  | досугово-развлекательные и образовательные учреждения | м2 общей площади | 1850 |
| 4.7 | Центр обучения для детей | м2 общей площади | 648 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания (ателье, фотосалон, салон красоты, свадебный салон) | м2 общей площади | 1296 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания (химчистка, ремонтные мастерские) | м2 общей площади | 1296 |
| 4.10 | Коммерческо-деловой центр с гостиницей: |  |  |
|  | Гостиница | мест | 60 |
|  | Коммерческо-деловые помещения | м2 общей площади | 650 |
| 4.11 | Коммерческо-деловой центр | м2 общей площади | 2176 |
| 4.12 | Спортивный центр с универсальным игровым полем | вместимость трибун | 100 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в т.ч.: | км | 9,19 |
|  | магистральные улицы районного значения | км | 3,31 |
|  | улицы местного значения | км | 2,57 |
|  | проезды | км | 7,15 |
|  | открытые парковочные места - всего |  | 1767 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |
|  | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3 505,71 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | м | 6628,93 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 3 505,71 |
|  | Протяженность хозяйственно-бытовых канализационных сетей | м | 9989,01 |
|  | Среднегодовой объем поверхностных сточных вод | м3/год | 273810,6 |
|  | Протяженность самотечной ливневой канализации | м | 3120,71 |
|  | Протяженность напорной ливневой канализации | м | 560,31 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электрическая нагрузка потребителей | кВт | 14773,75 |
|  | Трансформаторные подстанции | объект | 14 |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | м | 13273,64 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | ккал/час | 27410972,12 |
|  | Протяженность сетей теплоснабжения | м | 6193,87 |
| 6.5 | Связь |  |  |
|  | Охват населения телефонизацией | % | 100 |
|  | Протяженность сетей связи | м | 4898,28 |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | м3/год | 19269,84 |