СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                                                            Генеральный директор

ООО «ТИСИЗ Липецк»                                                               ООО «Зенит»

___________________В.М. Щербаков                                     ________________А.В. Пасынков

«____»___________2020г.                                                          «____»___________2020г.

ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту:

Микрорайон многоэтажной жилой застройки в районе Лебедянского

шоссе и а/д Орел-Тамбов в г.Липецке.

| № п/п | Перечень основных данных и требований, выдаваемых инвестором (Заказчиком) | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Расположение строительной площадки | Россия, Липецкая область, г. Липецк, район Лебедянского шоссе и а/д Орел- Тамбов. |
|  | Вид выполняемых проектных работ | Проектная, рабочая документация |
|  | Заказчик | Департамент градостроительства архитектуры администрации г. Липецка |
|  | Проектная организация | ООО «Зенит» |
|  | Цели проекта | -Получение достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водостоков, водоемов), существующих и строящихся здания и сооружениях (наземных, подземных, и надземных ), элементах планировки, (в цифровой, графической, и иных формах), необходимых для разработки проектов планировки территории, проектов межевания. |
|  |  | Выполнить инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации проекта планировки и проекта межевания в объеме достаточном для проектирования: -Инженерно-геодезические: 1.Создание инженерно-топографическо- го плана участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м, с подземными инженерными сооружениями , указать их характеристики, глубину залегания. 2.Составлением топографического плана выполнить с применением условных обозначений. Система координат: г. Липецка Система высот: Балтийская 8Топографическая съемка участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м, с подземными инженерными сооружениями; - Создание цифрового векторного топографического плана участка съемки с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате DWG; - Создание графической копии совмещенного топографического плана участка съемки в масштабе 1:500 на бумаге. |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания. | -Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ №20 от 19.01.2006г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 6.1-Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 30.12.2015 № 431-ФЗ; 6.2-Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ; 6.3-Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402. 6.4-СП 47.13330 «СНиП 11-02-96» 6.5-СП 11-104-97 6.6-СП 11-105-97 6.7-Инструкция по топографической съемке в М 1:5000-1:500 ГКИНП-02-033-82. 6.8-Условные знаки для топографических планов М 1:5000-1:500. 6.9- ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 6.10-СП 47.133330.2012 |
|  | Базовая градостроительная документация | 7.1-Генеральный план г. Липецка. 7.2-Правила землепользования и Застройки г. Липецка. |
|  | Территория проектирования | Территория проектирования площадью 67 га, ограниченная ул. Шахтерская, Лебедянским шоссе и а/д Орел-Тамбов в г. Липецке. |
|  | Исходные материалы предоставляемые заказчиком | Топографические планы М 1:500 (формат JPEG). Данные об объектах культурного наследия на территории проектирования. Материалы и результаты ранее выполненных инженерных изысканий. Сведения ЕГРН для территории проектирования исполнитель получает самостоятельно. |
|  | Состав содержание работы | В целях подготовки документации по планировки территории выполнить инженерно-геодезические изыскания. В процессе работ провести: -сбор и анализ инженерных изысканий прошлых лет; -сбор исходных данных о пунктах государственной геодезической сети; -регистрацию производства инженерно- геодезических изысканий; -согласование полноты нанесения на топографический план надземных и подземных инженерных коммуникаций, сооружений и технических характеристик сетей с эксплуатирующими организациями; -при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством РФ поверку (калибровку). -исполнитель разрабатывает и согласовывает программу на производство инженерных изысканий. Результатом инженерно-геодезических изысканий является план М 1:500 (жесткая основа) с высотой сечения 0,5м. Съемочное обоснование выполнить от пунктов государственной геодезической сети, в системе координат г. Липецка, высот-Балтийская. На участке заложить не менее 6-ти пунктов долговременной сохранности. Составить каталог координат и высот пунктов с абрисами. Пункты долговременной сохранности сдать по акту заказчику. Съемку всех подземных коммуникаций выполнить с использованием трубокабеляискателя. Топографическую съемку оформить в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами, на бумажных носителях и в электронном виде, цифровом формате с ГИС системами. Результаты инженерных изысканий оформить в виде отчета . Заказчику передается технический отчет -в бумажном виде 3 экз., -в электронном -1 формат WORD. Топографическую съемку М 1:500 на бумажных носителях в 3-х экз., в электронном виде в формате dwg-1 экз. Топографические планы М 1:500 (жесткая основа) оформленные в соответствии с разграфкой и номенклатурой принятой для г. Липецка, на бумажных носителях. |

Заказчик_____________________                           Исполнитель_______________________