Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) микрорайона многоэтажной жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке

Раздел 2

«Положение о характеристиках планируемого развития территории и о межевании территории. (Пояснительная записка)»

Челябинск

2020

Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) микрорайона многоэтажной жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке

Раздел 2

«Положение о характеристиках планируемого развития территории и о межевании территории. (Пояснительная записка)»

| Заказчик: | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО "ЗЕНИТ" |  | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | М. И. Кувшинова |

Челябинск

2020

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основная часть |  |
| Раздел 1 | Проект планировки и межевания территории. Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | М 1:2 000 |
|  | Лист 2. Разбивочный чертеж красных линий. | М 1:2 000 |
|  | Лист 3. Чертеж межевания территории | М 1:500 |
| Раздел 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории и о межевании территории. (Пояснительная записка) |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| Раздел 3 | Материалы по обоснованию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания). Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Карта планировочной структуры расположения элемента планировочной структуры (ситуация) | М 1:10 000 - 1:20 000 |
|  | Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | М 1:2 000 |
|  | Лист 3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2 000 |
|  | Лист 4. Схема организации движения транспорта и пешеходов. | М 1:2 000 |
|  | Лист 5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 6. Схема размещения инженерных сетей. | М 1:2 000 |
|  | Лист 7. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 8. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствие с проектом планировки территории. | М 1:2 000 |
|  | Лист 9. Чертеж межевания территории | М 1:2 000 |
| Раздел 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения объектов капитального строительства. Пояснительная записка. |  |

Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Кувшинова М.И. | ГИП |  |
| 3 | Кувшинова М.И. | Архитектор |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

Общие положения	8

Сведения о красных линиях	8

Параметры планируемого строительства	12

I.  Характеристика современного использования территории	12

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	13

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения	16

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения	16

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения	17

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	17

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан\	20

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	21

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения	22

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения	22

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения	22

Положения об очередности планируемого развития территории	25

XII. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	26

XIII. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	30

XIV. Координаты образуемых земельных участков	30

XV.  Перечень и сведения об устанавливаемых сервитутах.	39

XVI.  Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания	47

XVII.  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	48

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)микрорайона многоэтажной жилой застройки в районе Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом.

Разработка проекта планировки и межевания территории осуществляется на основании Постановления администрации города Липецка от 11.10.2019 №2010 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) микрорайона многоэтажной жилой застройки в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов в городе Липецке».

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий общего пользования, установления границ земельных участков под существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах проектирования, в том числе с учетом возможной реконструкции многоквартирных жилых домов (надстройка 1 этажа), социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования города Липецк.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

-  Градостроительный кодекс РФ;

-  Земельный кодекс РФ;

-  Жилищный кодекс РФ;

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.08.2016 № 218 (далее МНГП);

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года №197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 5 августа 1988 года, N 4690-88;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- Приказ №01-03/16 Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области» (с изменениями на 1 ноября 2019 года).

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и прогнозного характера:

- Генеральный план города Липецк (далее Ген. план);

- Правила землепользования и застройки города Липецк, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов № 813 от 25.12.2018 г. (далее ПЗЗ).

Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Сведения о красных линиях

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) установлена необходимость отображения красных линий на чертежах планировки территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Таблица №1

Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3327.07 | -5708.32 |
| 2 | 3137.79 | -6037.44 |
| 3 | 3121.30 | -6027.50 |
| 4 | 3050.00 | -6000.00 |
| 5 | 2984.00 | -5958.00 |
| 6 | 2935.00 | -5927.00 |
| 7 | 2834.50 | -5881.60 |
| 8 | 2830.91 | -5879.31 |
| 9 | 2873.61 | -5805.06 |
| 1 | 3327.07 | -5708.32 |
| 10 | 3019.91 | -5732.95 |
| 11 | 3176.11 | -5461.35 |
| 12 | 3356.42 | -5565.05 |
| 13 | 3293.41 | -5674.60 |
| 10 | 3019.91 | -5732.95 |
| 14 | 3367.89 | -5545.11 |
| 15 | 3187.58 | -5441.41 |
| 16 | 3286.04 | -5270.20 |
| 17 | 3466.35 | -5373.90 |
| 14 | 3367.89 | -5545.11 |
| 18 | 3054.95 | -5091.16 |
| 19 | 3486.29 | -5339.23 |
| 20 | 3534.41 | -5255.56 |
| 21 | 3287.55 | -5113.58 |
| 22 | 3134.05 | -5081.97 |
| 18 | 3054.95 | -5091.16 |
| 23 | 2814.03 | -5868.55 |
| 24 | 2855.23 | -5796.91 |
| 25 | 2769.73 | -5747.73 |
| 26 | 2730.76 | -5815.49 |
| 23 | 2814.03 | -5868.55 |
| 27 | 3027.40 | -5673.79 |
| 28 | 2865.73 | -5580.81 |
| 29 | 2789.67 | -5713.06 |
| 30 | 2877.20 | -5763.40 |
| 31 | 2989.66 | -5739.40 |
| 27 | 3027.40 | -5673.79 |
| 32 | 3038.86 | -5653.85 |
| 33 | 3156.17 | -5449.88 |
| 34 | 2994.50 | -5356.90 |
| 35 | 2877.20 | -5560.87 |
| 32 | 3038.86 | -5653.85 |
| 36 | 3167.64 | -5429.94 |
| 37 | 3266.10 | -5258.74 |
| 38 | 3104.43 | -5165.76 |
| 39 | 3005.97 | -5336.96 |
| 36 | 3167.64 | -5429.94 |
| 40 | 2553.07 | -5623.13 |
| 41 | 2529.82 | -5663.57 |
| 42 | 2560.40 | -5696.30 |
| 43 | 2628.00 | -5750.00 |
| 44 | 2711.35 | -5803.11 |
| 45 | 2749.79 | -5736.27 |
| 40 | 2553.07 | -5623.13 |
| 46 | 2845.79 | -5569.34 |
| 47 | 2769.73 | -5701.59 |
| 48 | 2573.73 | -5588.87 |
| 49 | 2663.16 | -5464.31 |
| 46 | 2845.79 | -5569.34 |
| 50 | 2676.51 | -5445.45 |
| 51 | 2857.26 | -5549.41 |
| 52 | 2974.57 | -5345.43 |
| 53 | 2814.56 | -5253.41 |
| 50 | 2676.51 | -5445.45 |
| 54 | 3084.50 | -5154.29 |
| 55 | 2992.72 | -5101.51 |
| 56 | 2854.04 | -5198.43 |
| 57 | 2828.05 | -5234.64 |
| 58 | 2986.03 | -5325.50 |
| 54 | 3084.50 | -5154.29 |

Таблица №2

Сведения о характерных точек устанавливаемых красных линий

| Прохождение границы |  | Описание прохождения границы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от точки | до точки | Расстояние | Дирекционный угол |
| 1 | 2 | 379.67 | 240d5'45" |
| 2 | 3 | 19.25 | 148d55'15" |
| 3 | 4 | 76.42 | 158d54'31" |
| 4 | 5 | 78.23 | 147d31'44" |
| 5 | 6 | 57.98 | 147d40'49" |
| 6 | 7 | 110.28 | 155d41'22" |
| 7 | 8 | 4.26 | 147d29'28" |
| 8 | 9 | 85.66 | 60d5'45" |
| 9 | 1 | 463.66 | 12d2'35" |
| 10 | 11 | 313.32 | 60d5'45" |
| 11 | 12 | 208 | 330d5'45" |
| 12 | 13 | 126.38 | 240d5'45" |
| 13 | 10 | 279.66 | 192d2'35" |
| 14 | 15 | 208 | 150d5'45" |
| 15 | 16 | 197.5 | 60d5'45" |
| 16 | 17 | 208 | 330d5'45" |
| 17 | 14 | 197.5 | 240d5'45" |
| 18 | 19 | 497.59 | 330d5'45" |
| 19 | 20 | 96.52 | 60d5'45" |
| 20 | 21 | 284.78 | 150d5'45" |
| 21 | 22 | 159.40 | радиус 250 |
|  |  |  | начальный угол 96d37'41" |
|  |  |  | конечный угол 60d5'45" |
| 22 | 18 | 79.63 | 186d37'41" |
| 23 | 24 | 82.65 | 60d5'45" |
| 24 | 25 | 98.64 | 150d5'45" |
| 25 | 26 | 78.16 | 240d5'45" |
| 26 | 23 | 98.74 | 327d29'28" |
| 27 | 28 | 186.5 | 150d5'45" |
| 28 | 29 | 152.56 | 240d5'45" |
| 29 | 30 | 100.97 | 330d5'45" |
| 30 | 31 | 115 | 12d2'35" |
| 31 | 27 | 75.69 | 60d5'45" |
| 32 | 33 | 235.3 | 60d5'45" |
| 33 | 34 | 186.5 | 150d5'45" |
| 34 | 35 | 235.3 | 240d5'45" |
| 35 | 32 | 186.5 | 330d5'45" |
| 36 | 37 | 197.5 | 60d5'45" |
| 37 | 38 | 186.5 | 150d5'45" |
| 38 | 39 | 197.5 | 240d5'45" |
| 39 | 36 | 186.5 | 330d5'45" |
| 40 | 41 | 46.64 | 240d5'52" |
| 41 | 42 | 44.79 | 313d3'5" |
| 42 | 43 | 86.33 | 321d32'14" |
| 43 | 44 | 98.83 | 327d29'28" |
| 44 | 45 | 77.11 | 60d5'45" |
| 45 | 40 | 226.93 | 150d5'45" |
| 46 | 47 | 152.56 | 240d5'45" |
| 47 | 48 | 226.11 | 150d5'45" |
| 48 | 49 | 153.34 | 54d19'26" |
| 49 | 46 | 210.68 | 330d5'45" |
| 50 | 51 | 208.51 | 330d5'45" |
| 51 | 52 | 235.3 | 60d5'45" |
| 52 | 53 | 184.58 | 150d5'45" |
| 53 | 50 | 236.51 | 234d17'15" |
| 54 | 55 | 105.87 | 150d5'45" |
| 55 | 56 | 172.53 | радиус 252.47 |
|  |  |  | начальный угол 144d31'33" |
|  |  |  | конечный угол 105d22'17" |
| 56 | 57 | 44.57 | 234d19'26" |
| 57 | 58 | 182.25 | 330d5'45" |
| 58 | 54 | 197.5 | 60d5'45" |

Параметры планируемого строительства

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

I.  Характеристика современного использования территории

Территория микрорайона расположена в г. Липецке в районе улицы Шахтерской, Лебедянского шоссе и а/д Орел-Тамбов.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 68,87 га.

В соответствии с ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны:

-Ж-4 - зона застройки многоэтажными жилыми домами;

- О-1- Зона делового общественного и коммерческого назначения;

- СХ-1- Зона сельскохозяйственных угодий.

Территория проектирования свободная от капитальной застройки.

Таблица №3

Ведомость существующих зданий и сооружений

| Наименование | Адресная принадлежность | Количество этажей | Площадь застройки здания, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП №74 | - | 1 | 18.1 | - |

Таблица №4

Ведомость существующих земельных участков, поставленный на государственный кадастровый учет

| Кадастровый номер | Разрешенное использование участка по документу | Форма собственности (вид права земельного участка) | Площадь участка, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 48:20:0210601:159 | жилая застройка | - | 703836 |
| 48:20:0210601:44 | - | - | 35 |
| 48:20:0210601:45 | - | - | 5.5 |
| 48:20:0210601:46 | - | - | 5.5 |
| 48:20:0210601:47 | - | - | 5.5 |

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

Проектом планировки территории предусматривается размещение на проектируемой территории среднеэтажных и многоэтажных жилых домов.

Жилая застройка формируется в виде нескольких жилых групп и представлена многоквартирными жилыми домами высотой 5-17 этажей с формированием локализованных дворовых пространств. В основе дворовых пространств лежит концепция «без машин». Все парковочные места для временного хранения автотранспорта вынесены за территорию двора – по внешнему периметру жилой застройки. Для постоянного хранения автомобилей предусмотрены многоуровневые паркинги.

Таблица №5

Характеристика объектов капитального строительства

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этаж-ность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Кол-во жителей* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Многоквартирный дом | 7, 9 | 1537 | 8058,0 | 265 |
| 11 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 14, 17 | 1 537 | 13655,2 | 448 |
| 12 | Многоквартирный дом | 11 | 795 | 6118,2 | 201 |
| 13 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 14 | 1537 | 12118,0 | 398 |
| 14 | Многоквартирный дом | 5 | 1129 | 3998,0 | 132 |
| 15 | Многоквартирный дом | 5 | 1125 | 4308,0 | 142 |
| 16 | Многоквартирный дом | 11, 14 | 2257 | 19990,0 | 656 |
| 17 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 11, 14 | 1537 | 12405,2 | 407 |
| 18 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 19 | Многоквартирный дом | 5 | 1537 | 5434,0 | 179 |
| 20 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 21 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 14, 17 | 2257 | 23188,4 | 761 |
| 22 | Многоквартирный дом | 7, 11, 14, 17 | 3074 | 27946,8 | 917 |
| 23 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 24 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 25 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 26 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 27 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 28 | Многоквартирный дом | 5 | 1633 | 5744,0 | 189 |
| 29 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 9, 11, 14 | 2762 | 19529,6 | 641 |
| 30 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 31 | Многоквартирный дом | 5 | 817 | 2872,0 | 95 |
| 32 | Многоквартирный дом | 7 | 1537 | 7607,6 | 250 |
| 33 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 7, 9, 11 | 1849 | 10822,4 | 355 |
| 34 | Многоквартирный дом | 7, 9, 11 | 1225 | 7754,4 | 255 |
| 35 | Многоквартирный дом | 7, 9, 11 | 1225 | 7754,4 | 255 |
| 36 | Многоквартирный дом | 7 | 817 | 4020,8 | 132 |
| 37 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 38 | Многоквартирный дом | 9, 11 | 1 945 | 13965,2 | 458 |
| 39 | Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 1 этаже | 9 | 1225 | 6892,8 | 226 |
| 40 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 41 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 42 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 43 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 44 | Многоквартирный дом | 5 | 1633 | 5744,0 | 189 |
| 45 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| 46 | Многоквартирный дом | 5 | 1225 | 4308,0 | 142 |
| ИТОГО: |  |  | 51 325 | 287 367,0 | 9446 |

*Согласно табл. 2МНГП г. Липецка «Основная часть», уровень жилищной обеспеченности на 2025 г. принимается равным 30,5 м2/чел.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала в соответствии с МНГП г. Липецка.

Расчет требуемых площадей элементов дворовой территории произведен в соответствии с табл. 5 МНГП г. Липецка «Материалы по обоснованию».

Параметры зоны размещения жилой застройки:

- Площадь зоны размещения жилой застройки – 25,32 га;

- Плотность населения на территории жилой застройки – 373 чел/га;

- Коэффициент застройки зоны жилого строительства – 0,20.

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории планируется размещение ряда объектов капитального строительства общественно-делового назначения, а именно:

- фитнес-клуб на 170 посещений (общая площадь 670 м2);

- спортивный центр с универсальным игровым залом (с игровым полем 22х44 м);

- многофункциональный комплекс с торговыми помещениями, предприятиями общественного питания, досугово-развлекательными и образовательными организациями с универсальной библиотекой на 40 тыс. ед. хранения;

- центр обучения для детей;

- предприятия бытового обслуживания (ателье, фотосалон, салон красоты, свадебный салон);

- предприятия бытового обслуживания (химчистка, ремонтные мастерские);

- коммерческо-деловой центр с гостиницей на 60 мест;

- паркинги с помещениями общественно-делового назначения.

Также первые этажи многоквартирных домов №№ по ППТ 11, 13, 17, 21, 29, 33, 39 предложено отвести под помещения социального и общественно-делового назначения (аптеки, отделения банков, парикмахерские и т.п.).

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения.

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусматривается строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры:

- трансформаторные подстанции;

- распределительный пункт;

- центральный тепловой пункт;

- водопровод;

- хозяйственно-бытовая канализация;

- ливневая канализация;

- газопровод;

- газорегуляторный пункт;

- теплоснабжение;

- кабель связи;

- кабель электропередач.

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения.

Подключение проектируемой территории выполнить к существующему водопроводу Ду=700 мм, идущему от водозабора №3.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит - 3505,71 куб.м/сутки (146,07 куб.м./час).

Водопотребление на полив на расчетный срок составит 472,30 куб.м/сут.

Протяженность сетей водоснабжения –6628,93 м.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и общественной застройки через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

Подключение проектируемой территории предусмотрено в существующий самотечный коллектор Ду=600 мм по Лебедянскому шоссе.

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит - 3505,71 куб.м/сутки (146,07 куб.м./час).

Протяженность сетей канализации –9989,01 м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается развитие централизованной системы электроснабжения.

Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства предусмотрено строительство распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией и 13 трансформаторных подстанций, а также прокладка кабельных линий электропередачи.

Протяженность проектируемых кабельных линий электропередачи –10258,43 м.

Более подробная система электроснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Подключение потребителей предусматривается от проектируемого центрального теплового пункта.

Протяженность проектируемой системы теплоснабжения –6193,87м.

Более подробная система теплоснабжения разрабатывается на рабочей стадии проектирования.

Связь

Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается размещение сетей связи.

Протяженность проектируемых сетей связи – 4898,28м.

Более подробная система обеспечения связи разрабатывается на дальнейших стадиях проектирования.

Газоснабжение

Подключение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается через проектируемую ГРП.

Проектируемые газопроводы низкого давления от ГРП до объектов жилой и общественной застройки предлагается выполнить в подземном исполнении.

Протяженность проектируемых сетей газоснабжения – 4269,08 м.

Более подробная система обеспечения связи разрабатывается на дальнейших стадиях проектирования.

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Въезд на проектируемую территорию осуществляется по а/д Орел-Тамбов и с улицы Шахтерская.

Для соблюдения скоростного режима въезд с а/д Орел-Тамбов на территорию микрорайона предусмотрен по проектируемой магистральной улицы районного значения.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Пешеходное движение запроектировано по всем улицам района по тротуарам, а внутри микрорайона по пешеходным аллеям и дорожкам. Основные пешеходные потоки ориентированы в направлении движения к объектам массового посещения.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с табл. 14 МНГП г. Липецка «Основная часть»:

Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная:

- расчетная скорость движения - 70 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,5 м;

- число полос движения – 4;

- радиус закругления проезжей части улиц – 15,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 40 м.

Улицы местного значения:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения - 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 12,0 м;

- ширина улиц в красных линиях – 20 - 23 м.

Проектом предусматривается организация автостоянок для всех проектируемых объектов.

На территории проектирования запроектировано 1767 открытых машино-мест, три паркинга общей вместимостью на 845 м/м, два подземных паркинга общей вместимостью 980 м/м.

Проектом предложено обустройство автобусных остановок по проектируемой магистральной улицы районного значения.

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусмотрено строительство двух детских дошкольных учреждений общей вместимостью560 мест и общеобразовательной школы на 1200 мест.

В границах проекта планировки предусмотрено строительство поликлиники для взрослых и детей на 200 посещений в смену.

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения

Таблица №6

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в границах проектирования, в т.ч.: | га | 68,87 |
|  | Зона размещения жилой застройки | га | 25,32 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 6,38 |
|  | Зона размещения общеобразовательного учреждения | га | 3 |
|  | Зона размещения дошкольного образовательного учреждения | га | 2 |
|  | Рекреационно-парковая зона | га | 13,42 |
|  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,28 |
|  | Зона размещения улично-дорожной сети | га | 18,47 |
| 1.2 | Коэффициент застройки зоны жилого строительства |  | 0,20 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Существующая численность населения | чел. | 0 |
| 2.2 | Проектная численность населения | чел. | 9446 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 373 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир | м2 | 287 367,0 |
| 4 | Объекты социального и общественно-делового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | мест | 1200 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | 310 |
| 4.3 | Детское дошкольное учреждение | мест | 250 |
| 4.4 | Учреждение здравоохранения (поликлиника для взрослых и детей) | пос. в смену | 200 |
| 4.5 | Фитнес-клуб | посещений | 170 |
| 4.6 | Многофункциональный комплекс, в т.ч.: |  |  |
|  | торговая площадь | м2торговой площади | 1812 |
|  | предприятия общественного питания | мест | 140 |
|  | досугово-развлекательные и образовательные учреждения | м2 общей площади | 1850 |
| 4.7 | Центр обучения для детей | м2 общей площади | 648 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания (ателье, фотосалон, салон красоты, свадебный салон) | м2 общей площади | 1296 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания (химчистка, ремонтные мастерские) | м2 общей площади | 1296 |
| 4.10 | Коммерческо-деловой центр с гостиницей: |  |  |
|  | Гостиница | мест | 60 |
|  | Коммерческо-деловые помещения | м2 общей площади | 650 |
| 4.11 | Коммерческо-деловой центр | м2 общей площади | 2176 |
| 4.12 | Спортивный центр с универсальным игровым полем | вместимость трибун | 100 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего, в т.ч.: | км | 9,19 |
|  | магистральные улицы районного значения | км | 3,31 |
|  | улицы местного значения | км | 2,57 |
|  | проезды | км | 7,15 |
|  | открытые парковочные места - всего |  | 1767 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление |  |  |
|  | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3 505,71 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | м | 6628,93 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 3 505,71 |
|  | Протяженность хозяйственно-бытовых канализационных сетей | м | 9989,01 |
|  | Среднегодовой объем поверхностных сточных вод | м3/год | 273810,6 |
|  | Протяженность самотечной ливневой канализации | м | 3120,71 |
|  | Протяженность напорной ливневой канализации | м | 560,31 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электрическая нагрузка потребителей | кВт | 14773,75 |
|  | Трансформаторные подстанции | объект | 14 |
|  | Протяженность сетей электроснабжения | м | 13273,64 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | ккал/час | 27410972,12 |
|  | Протяженность сетей теплоснабжения | м | 6193,87 |
| 6.5 | Связь |  |  |
|  | Охват населения телефонизацией | % | 100 |
|  | Протяженность сетей связи | м | 4898,28 |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | м3/год | 19269,84 |

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Проектом предлагается освоение территории до 2030 г.

Таблица №7

| Наименование вида разрешенного использования | Перечень объектов, предполагаемых к размещению | Проектирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительство |
| Среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые дома №№ по ППТ 10-46 | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Объекты социального и общественно-делового обслуживания населения (№№ по ППТ 1-9, 47-52) | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Коммунальное облуживание | Сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, связи, газоснабжения | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Улично-дорожная сеть | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |
| Отдых (рекреация) | Парк | 2020 - 2025 |
|  |  | 2025 - 2030 |

XII. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Образуемые земельные участки – 69 шт.

Таблица № 8

Ведомость образуемых земельных участков

| № земельного участка | Вид разрешенного использования | Возможные способы образования ЗУ | Площадь участка, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 48:20:0210601:159 | 835 |
| :ЗУ2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (код 4.2) |  | 9880 |
| :ЗУ3 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 165 |
| :ЗУ4 | Бытовое обслуживание (код 3.3) Служебные гаражи (код 4.9) |  | 18526 |
| :ЗУ5 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 195 |
| :ЗУ6 | Предпринимательство (код 4.0) |  | 4789 |
| :ЗУ7 | Здравоохранение (код 3.4) |  | 3654 |
| :ЗУ8 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 195 |
| :ЗУ9 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | 3625 |
| :ЗУ10 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 6953 |
| :ЗУ11 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 8302 |
| :ЗУ12 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 5548 |
| :ЗУ13 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 8302 |
| :ЗУ14 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 468 |
| :ЗУ15 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 4604 |
| :ЗУ16 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 4403 |
| :ЗУ17 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  | 2481 |
| :ЗУ18 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) |  | 8876 |
| :ЗУ19 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 2657 |
| :ЗУ20 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 10192 |
| :ЗУ21 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 8185 |
| :ЗУ22 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 344 |
| :ЗУ23 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 5548 |
| :ЗУ24 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 430 |
| :ЗУ25 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 3001 |
| :ЗУ26 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 12199 |
| :ЗУ27 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 13475 |
| :ЗУ28 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 6348 |
| :ЗУ29 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 6092 |
| :ЗУ30 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 3808 |
| :ЗУ31 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 3808 |
| :ЗУ32 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 6742 |
| :ЗУ33 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 7295 |
| :ЗУ34 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 11853 |
| :ЗУ35 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 300 |
| :ЗУ36 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 869 |
| :ЗУ37 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 4420 |
| :ЗУ38 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 4376 |
| :ЗУ39 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 5751 |
| :ЗУ40 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 6788 |
| :ЗУ41 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) |  | 11114 |
| :ЗУ42 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 6594 |
| :ЗУ43 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 8344 |
| :ЗУ44 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 384 |
| :ЗУ45 | Предпринимательство (код 4.0) |  | 7863 |
| :ЗУ46 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 3392 |
| :ЗУ47 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 6061 |
| :ЗУ48 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 8267 |
| :ЗУ49 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |  | 6664 |
| :ЗУ50 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 781 |
| :ЗУ51 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 408 |
| :ЗУ52 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 4481 |
| :ЗУ53 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 5945 |
| :ЗУ54 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 6106 |
| :ЗУ55 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  | 3702 |
| :ЗУ56 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 5222 |
| :ЗУ57 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 6232 |
| :ЗУ58 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 5893 |
| :ЗУ59 | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) |  | 5893 |
| :ЗУ60 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) |  | 30038 |
| :ЗУ61 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 884 |
| :ЗУ62 | Предпринимательство (код 4.0) |  | 4882 |
| :ЗУ63 | Спорт (код 5.1) |  | 9927 |
| :ЗУ64 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) |  | 1055 |
| :ЗУ65 | Отдых (рекреация) (код 5.0) |  | 79206 |
| :ЗУ66 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  | 44367 |
| :ЗУ67 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  | 10635 |
| :ЗУ68 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  | 184618 |
| :ЗУ69 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 68 |

XIII. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельный участок :ЗУ9 площадью 3625м2 проектом межевания территории отнесен к территориям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ17 площадью 2481 м2 проектом межевания территории отнесен к территориям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ55 площадью 3702 м2 проектом межевания территории отнесен к территориям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ66 площадью 44367 м2 проектом межевания территории отнесен к территориям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ67 площадью 10635 м2 проектом межевания территории отнесен к территориям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ68 площадью 184618 м2 проектом межевания территории отнесен к территориям общего пользования.

Образование земельных участков в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

XIV. Координаты образуемых земельных участков

Таблица № 9

Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1 |  |  |
| 1 | 3416.81 | -5115.02 |
| 2 | 3405.25 | -5135.13 |
| 3 | 3374.04 | -5117.18 |
| 4 | 3385.60 | -5097.07 |
| 1 | 3416.81 | -5115.02 |
| :ЗУ2 |  |  |
| 1 | 3387.46 | -5282.39 |
| 2 | 3412.21 | -5239.35 |
| 3 | 3433.02 | -5251.31 |
| 4 | 3456.39 | -5210.68 |
| 5 | 3534.41 | -5255.56 |
| 6 | 3486.29 | -5339.23 |
| 1 | 3387.46 | -5282.39 |
| :ЗУ3 |  |  |
| 1 | 3377.92 | -5276.91 |
| 2 | 3387.46 | -5282.39 |
| 3 | 3394.94 | -5269.39 |
| 4 | 3385.40 | -5263.90 |
| 1 | 3377.92 | -5276.91 |
| :ЗУ4 |  |  |
| 1 | 3229.69 | -5191.65 |
| 2 | 3277.69 | -5108.20 |
| 3 | 3287.55 | -5113.58 |
| 4 | 3456.39 | -5210.68 |
| 5 | 3433.02 | -5251.31 |
| 6 | 3412.21 | -5239.35 |
| 7 | 3394.94 | -5269.39 |
| 8 | 3385.40 | -5263.90 |
| 9 | 3377.92 | -5276.91 |
| 1 | 3229.69 | -5191.65 |
| :ЗУ5 |  |  |
| 1 | 3226.79 | -5170.60 |
| 2 | 3238.07 | -5177.09 |
| 3 | 3245.54 | -5164.09 |
| 4 | 3234.26 | -5157.60 |
| 1 | 3226.79 | -5170.60 |
| :ЗУ6 |  |  |
| 1 | 3163.67 | -5107.65 |
| 2 | 3179.10 | -5080.82 |
| 3 | 3191.93 | -5081.98 |
| 4 | 3204.68 | -5083.81 |
| 5 | 3217.31 | -5086.29 |
| 6 | 3229.81 | -5089.41 |
| 7 | 3242.13 | -5093.18 |
| 8 | 3254.23 | -5097.57 |
| 9 | 3266.10 | -5102.58 |
| 10 | 3277.69 | -5108.20 |
| 11 | 3245.54 | -5164.09 |
| 12 | 3234.26 | -5157.60 |
| 13 | 3238.30 | -5150.58 |
| 1 | 3163.67 | -5107.65 |
| :ЗУ7 |  |  |
| 1 | 3143.78 | -5142.24 |
| 2 | 3163.67 | -5107.65 |
| 3 | 3238.30 | -5150.58 |
| 4 | 3234.26 | -5157.60 |
| 5 | 3226.79 | -5170.60 |
| 6 | 3238.07 | -5177.09 |
| 7 | 3229.69 | -5191.65 |
| 1 | 3143.78 | -5142.24 |
| :ЗУ8 |  |  |
| 1 | 3132.51 | -5135.76 |
| 2 | 3143.78 | -5142.24 |
| 3 | 3151.25 | -5129.24 |
| 4 | 3139.98 | -5122.76 |
| 1 | 3132.51 | -5135.76 |
| :ЗУ9 |  |  |
| 1 | 3179.10 | -5080.82 |
| 2 | 3163.67 | -5107.65 |
| 3 | 3151.25 | -5129.24 |
| 4 | 3139.98 | -5122.76 |
| 5 | 3132.51 | -5135.76 |
| 6 | 3054.95 | -5091.16 |
| 7 | 3134.05 | -5081.97 |
| 8 | 3145.29 | -5080.92 |
| 9 | 3156.55 | -5080.38 |
| 10 | 3167.83 | -5080.34 |
| 1 | 3179.10 | -5080.82 |
| :ЗУ10 |  |  |
| 1 | 3347.02 | -5428.13 |
| 2 | 3413.25 | -5466.22 |
| 3 | 3367.89 | -5545.11 |
| 4 | 3301.65 | -5507.01 |
| 5 | 3319.22 | -5476.46 |
| 1 | 3347.02 | -5428.13 |
| :ЗУ11 |  |  |
| 1 | 3409.83 | -5341.40 |
| 2 | 3374.18 | -5403.38 |
| 3 | 3340.55 | -5384.03 |
| 4 | 3323.10 | -5414.37 |
| 5 | 3413.25 | -5466.22 |
| 6 | 3466.35 | -5373.90 |
| 1 | 3409.83 | -5341.40 |
| :ЗУ12 |  |  |
| 1 | 3374.18 | -5403.38 |
| 2 | 3340.55 | -5384.03 |
| 3 | 3306.91 | -5364.69 |
| 4 | 3342.56 | -5302.71 |
| 5 | 3409.83 | -5341.40 |
| 1 | 3374.18 | -5403.38 |
| :ЗУ13 |  |  |
| 1 | 3342.56 | -5302.71 |
| 2 | 3306.91 | -5364.69 |
| 3 | 3340.55 | -5384.03 |
| 4 | 3323.10 | -5414.37 |
| 5 | 3256.35 | -5375.99 |
| 6 | 3232.95 | -5362.53 |
| 7 | 3286.04 | -5270.20 |
| 1 | 3342.56 | -5302.71 |
| :ЗУ14 |  |  |
| 1 | 3223.97 | -5378.13 |
| 2 | 3247.38 | -5391.59 |
| 3 | 3256.35 | -5375.99 |
| 4 | 3232.95 | -5362.53 |
| 1 | 3223.97 | -5378.13 |
| :ЗУ15 |  |  |
| 1 | 3258.20 | -5441.36 |
| 2 | 3240.63 | -5471.92 |
| 3 | 3187.58 | -5441.41 |
| 4 | 3223.97 | -5378.13 |
| 5 | 3247.38 | -5391.59 |
| 6 | 3241.49 | -5401.82 |
| 7 | 3289.19 | -5429.25 |
| 8 | 3276.26 | -5451.75 |
| 1 | 3258.20 | -5441.36 |
| :ЗУ16 |  |  |
| 1 | 3319.22 | -5476.46 |
| 2 | 3276.26 | -5451.75 |
| 3 | 3289.19 | -5429.25 |
| 4 | 3241.49 | -5401.82 |
| 5 | 3256.35 | -5375.99 |
| 6 | 3347.02 | -5428.13 |
| 1 | 3319.22 | -5476.46 |
| :ЗУ17 |  |  |
| 1 | 3301.65 | -5507.01 |
| 2 | 3319.22 | -5476.46 |
| 3 | 3276.26 | -5451.75 |
| 4 | 3258.20 | -5441.36 |
| 5 | 3240.63 | -5471.92 |
| 1 | 3301.65 | -5507.01 |
| :ЗУ18 |  |  |
| 1 | 3167.64 | -5429.94 |
| 2 | 3206.68 | -5362.07 |
| 3 | 3108.41 | -5305.56 |
| 4 | 3069.37 | -5373.44 |
| 1 | 3167.64 | -5429.94 |
| :ЗУ19 |  |  |
| 1 | 3175.13 | -5343.92 |
| 2 | 3108.41 | -5305.56 |
| 3 | 3099.96 | -5320.26 |
| 4 | 3065.14 | -5300.26 |
| 5 | 3086.39 | -5263.29 |
| 6 | 3187.93 | -5321.64 |
| 1 | 3175.13 | -5343.92 |
| :ЗУ20 |  |  |
| 1 | 3133.68 | -5290.46 |
| 2 | 3187.93 | -5321.64 |
| 3 | 3175.13 | -5343.92 |
| 4 | 3206.68 | -5362.07 |
| 5 | 3266.10 | -5258.74 |
| 6 | 3180.28 | -5209.38 |
| 1 | 3133.68 | -5290.46 |
| :ЗУ21 |  |  |
| 1 | 3057.80 | -5246.85 |
| 2 | 3081.18 | -5260.29 |
| 3 | 3086.39 | -5263.29 |
| 4 | 3133.68 | -5290.46 |
| 5 | 3180.28 | -5209.38 |
| 6 | 3104.43 | -5165.76 |
| 1 | 3057.80 | -5246.85 |
| :ЗУ22 |  |  |
| 1 | 3081.18 | -5260.29 |
| 2 | 3057.80 | -5246.85 |
| 3 | 3051.44 | -5257.90 |
| 4 | 3074.83 | -5271.35 |
| 1 | 3081.18 | -5260.29 |
| :ЗУ23 |  |  |
| 1 | 3069.37 | -5373.44 |
| 2 | 3005.97 | -5336.96 |
| 3 | 3051.44 | -5257.90 |
| 4 | 3074.83 | -5271.35 |
| 5 | 3081.18 | -5260.29 |
| 6 | 3086.39 | -5263.29 |
| 7 | 3065.14 | -5300.26 |
| 8 | 3099.96 | -5320.26 |
| 1 | 3069.37 | -5373.44 |
| :ЗУ24 |  |  |
| 1 | 3015.07 | -5201.79 |
| 2 | 3009.20 | -5212.00 |
| 3 | 3040.84 | -5230.20 |
| 4 | 3046.71 | -5219.99 |
| 1 | 3015.07 | -5201.79 |
| :ЗУ25 |  |  |
| 1 | 2949.19 | -5304.31 |
| 2 | 2986.53 | -5239.38 |
| 3 | 2967.24 | -5228.29 |
| 4 | 2980.00 | -5206.10 |
| 5 | 2999.29 | -5217.19 |
| 6 | 3004.00 | -5209.01 |
| 7 | 3009.20 | -5212.00 |
| 8 | 3040.84 | -5230.20 |
| 9 | 2986.03 | -5325.50 |
| 1 | 2949.19 | -5304.31 |
| :ЗУ26 |  |  |
| 1 | 3046.71 | -5219.99 |
| 2 | 3084.50 | -5154.29 |
| 3 | 2992.72 | -5101.51 |
| 4 | 2980.33 | -5105.26 |
| 5 | 2968.15 | -5109.64 |
| 6 | 2956.21 | -5114.64 |
| 7 | 2944.55 | -5120.24 |
| 8 | 2933.18 | -5126.44 |
| 9 | 2922.15 | -5133.20 |
| 10 | 2911.48 | -5140.53 |
| 11 | 2901.20 | -5148.39 |
| 12 | 2950.64 | -5176.83 |
| 13 | 2945.29 | -5186.14 |
| 14 | 2980.00 | -5206.10 |
| 15 | 2999.29 | -5217.19 |
| 16 | 3004.00 | -5209.01 |
| 17 | 3009.20 | -5212.00 |
| 18 | 3015.07 | -5201.79 |
| 1 | 3046.71 | -5219.99 |
| :ЗУ27 |  |  |
| 1 | 2945.29 | -5186.14 |
| 2 | 2950.64 | -5176.83 |
| 3 | 2901.20 | -5148.39 |
| 4 | 2888.15 | -5159.66 |
| 5 | 2875.91 | -5171.80 |
| 6 | 2864.52 | -5184.74 |
| 7 | 2854.04 | -5198.43 |
| 8 | 2828.05 | -5234.64 |
| 9 | 2949.19 | -5304.31 |
| 10 | 2986.53 | -5239.38 |
| 11 | 2967.24 | -5228.29 |
| 12 | 2980.00 | -5206.10 |
| 1 | 2945.29 | -5186.14 |
| :ЗУ28 |  |  |
| 1 | 2880.19 | -5424.28 |
| 2 | 2917.03 | -5445.47 |
| 3 | 2974.57 | -5345.43 |
| 4 | 2937.72 | -5324.25 |
| 5 | 2922.02 | -5351.55 |
| 6 | 2886.87 | -5331.34 |
| 7 | 2869.12 | -5362.20 |
| 8 | 2904.27 | -5382.41 |
| 9 | 2880.19 | -5424.28 |
| :ЗУ29 |  |  |
| 1 | 2843.32 | -5269.95 |
| 2 | 2803.98 | -5324.74 |
| 3 | 2835.92 | -5343.10 |
| 4 | 2869.12 | -5362.20 |
| 5 | 2886.87 | -5331.34 |
| 6 | 2922.02 | -5351.55 |
| 7 | 2937.72 | -5324.25 |
| 1 | 2843.32 | -5269.95 |
| :ЗУ30 |  |  |
| 1 | 2904.27 | -5382.41 |
| 2 | 2869.12 | -5362.20 |
| 3 | 2835.92 | -5343.10 |
| 4 | 2811.84 | -5384.97 |
| 5 | 2880.19 | -5424.28 |
| 1 | 2904.27 | -5382.41 |
| :ЗУ31 |  |  |
| 1 | 2856.11 | -5466.15 |
| 2 | 2880.19 | -5424.28 |
| 3 | 2811.84 | -5384.97 |
| 4 | 2787.76 | -5426.84 |
| 5 | 2820.96 | -5445.94 |
| 1 | 2856.11 | -5466.15 |
| :ЗУ32 |  |  |
| 1 | 2880.19 | -5424.28 |
| 2 | 2856.11 | -5466.15 |
| 3 | 2820.96 | -5445.94 |
| 4 | 2798.73 | -5484.60 |
| 5 | 2839.08 | -5507.80 |
| 6 | 2825.62 | -5531.21 |
| 7 | 2857.26 | -5549.41 |
| 8 | 2917.03 | -5445.47 |
| 1 | 2880.19 | -5424.28 |
| :ЗУ33 |  |  |
| 1 | 2716.21 | -5468.29 |
| 2 | 2825.62 | -5531.21 |
| 3 | 2839.08 | -5507.80 |
| 4 | 2798.73 | -5484.60 |
| 5 | 2820.96 | -5445.94 |
| 6 | 2787.76 | -5426.84 |
| 7 | 2747.36 | -5403.61 |
| 8 | 2721.22 | -5440.02 |
| 9 | 2729.68 | -5444.89 |
| 1 | 2716.21 | -5468.29 |
| :ЗУ34 |  |  |
| 1 | 2676.51 | -5445.45 |
| 2 | 2814.56 | -5253.41 |
| 3 | 2843.32 | -5269.95 |
| 4 | 2803.98 | -5324.74 |
| 5 | 2835.92 | -5343.10 |
| 6 | 2787.76 | -5426.84 |
| 7 | 2747.36 | -5403.61 |
| 8 | 2705.39 | -5462.07 |
| 1 | 2676.51 | -5445.45 |
| :ЗУ35 |  |  |
| 1 | 2705.39 | -5462.07 |
| 2 | 2716.21 | -5468.29 |
| 3 | 2729.68 | -5444.89 |
| 4 | 2721.22 | -5440.02 |
| 1 | 2705.39 | -5462.07 |
| :ЗУ36 |  |  |
| 1 | 2760.49 | -5520.29 |
| 2 | 2743.54 | -5549.76 |
| 3 | 2765.69 | -5562.50 |
| 4 | 2782.64 | -5533.03 |
| 1 | 2760.49 | -5520.29 |
| :ЗУ37 |  |  |
| 1 | 2723.03 | -5636.67 |
| 2 | 2765.69 | -5562.50 |
| 3 | 2743.54 | -5549.76 |
| 4 | 2738.34 | -5546.77 |
| 5 | 2717.75 | -5582.56 |
| 6 | 2684.06 | -5563.18 |
| 7 | 2661.99 | -5601.56 |
| 1 | 2723.03 | -5636.67 |
| :ЗУ38 |  |  |
| 1 | 2689.83 | -5479.65 |
| 2 | 2672.88 | -5509.12 |
| 3 | 2704.65 | -5527.39 |
| 4 | 2684.06 | -5563.18 |
| 5 | 2717.75 | -5582.56 |
| 6 | 2738.34 | -5546.77 |
| 7 | 2743.54 | -5549.76 |
| 8 | 2760.49 | -5520.29 |
| 1 | 2689.83 | -5479.65 |
| :ЗУ39 |  |  |
| 1 | 2593.07 | -5561.92 |
| 2 | 2625.74 | -5580.71 |
| 3 | 2650.37 | -5543.81 |
| 4 | 2684.06 | -5563.18 |
| 5 | 2704.65 | -5527.39 |
| 6 | 2672.88 | -5509.12 |
| 7 | 2689.83 | -5479.65 |
| 8 | 2663.16 | -5464.31 |
| 1 | 2593.07 | -5561.92 |
| :ЗУ40 |  |  |
| 1 | 2593.07 | -5561.92 |
| 2 | 2625.74 | -5580.71 |
| 3 | 2650.37 | -5543.81 |
| 4 | 2684.06 | -5563.18 |
| 5 | 2661.99 | -5601.56 |
| 6 | 2723.03 | -5636.67 |
| 7 | 2706.58 | -5665.27 |
| 8 | 2573.73 | -5588.87 |
| 1 | 2593.07 | -5561.92 |
| :ЗУ41 |  |  |
| 1 | 2845.79 | -5569.34 |
| 2 | 2782.64 | -5533.03 |
| 3 | 2706.58 | -5665.27 |
| 4 | 2769.73 | -5701.59 |
| 1 | 2845.79 | -5569.34 |
| :ЗУ42 |  |  |
| 1 | 2661.89 | -5685.71 |
| 2 | 2649.28 | -5707.65 |
| 3 | 2667.31 | -5718.02 |
| 4 | 2643.31 | -5759.75 |
| 5 | 2711.35 | -5803.11 |
| 6 | 2737.18 | -5758.20 |
| 7 | 2749.79 | -5736.27 |
| 1 | 2661.89 | -5685.71 |
| :ЗУ43 |  |  |
| 1 | 2563.71 | -5629.25 |
| 2 | 2548.12 | -5656.39 |
| 3 | 2537.47 | -5650.27 |
| 4 | 2529.82 | -5663.57 |
| 5 | 2560.40 | -5696.30 |
| 6 | 2628.00 | -5750.00 |
| 7 | 2643.31 | -5759.75 |
| 8 | 2667.31 | -5718.02 |
| 9 | 2649.28 | -5707.65 |
| 10 | 2661.89 | -5685.71 |
| 1 | 2563.71 | -5629.25 |
| :ЗУ44 |  |  |
| 1 | 2548.12 | -5656.39 |
| 2 | 2537.47 | -5650.27 |
| 3 | 2553.07 | -5623.13 |
| 4 | 2563.71 | -5629.25 |
| 1 | 2548.12 | -5656.39 |
| :ЗУ45 |  |  |
| 1 | 2814.03 | -5868.55 |
| 2 | 2855.23 | -5796.91 |
| 3 | 2769.73 | -5747.73 |
| 4 | 2730.76 | -5815.49 |
| 1 | 2814.03 | -5868.55 |
| :ЗУ45 Внутренний контур |  |  |
| 1 | 2812.80 | -5846.80 |
| 2 | 2817.70 | -5850.80 |
| 3 | 2823.90 | -5841.60 |
| 4 | 2818.60 | -5838.10 |
| 1 | 2812.80 | -5846.80 |
| :ЗУ46 |  |  |
| 1 | 2978.37 | -5741.81 |
| 2 | 2989.66 | -5739.40 |
| 3 | 3027.40 | -5673.79 |
| 4 | 3000.09 | -5658.09 |
| 5 | 2990.62 | -5674.56 |
| 6 | 2979.70 | -5677.50 |
| 7 | 2960.54 | -5666.48 |
| 8 | 2943.13 | -5696.75 |
| 9 | 2972.34 | -5713.55 |
| 1 | 2978.37 | -5741.81 |
| :ЗУ47 |  |  |
| 1 | 2889.13 | -5594.27 |
| 2 | 2974.00 | -5643.08 |
| 3 | 2960.54 | -5666.48 |
| 4 | 2943.13 | -5696.75 |
| 5 | 2897.94 | -5670.76 |
| 6 | 2858.27 | -5647.94 |
| 1 | 2889.13 | -5594.27 |
| :ЗУ48 |  |  |
| 1 | 2865.73 | -5580.81 |
| 2 | 2789.67 | -5713.06 |
| 3 | 2852.74 | -5749.33 |
| 4 | 2897.94 | -5670.76 |
| 5 | 2858.27 | -5647.94 |
| 6 | 2889.13 | -5594.27 |
| 1 | 2865.73 | -5580.81 |
| :ЗУ49 |  |  |
| 1 | 2852.74 | -5749.33 |
| 2 | 2897.94 | -5670.76 |
| 3 | 2943.13 | -5696.75 |
| 4 | 2972.34 | -5713.55 |
| 5 | 2978.37 | -5741.81 |
| 6 | 2877.20 | -5763.40 |
| 1 | 2852.74 | -5749.33 |
| :ЗУ50 |  |  |
| 1 | 2979.70 | -5677.50 |
| 2 | 2960.54 | -5666.48 |
| 3 | 2974.00 | -5643.08 |
| 4 | 3000.09 | -5658.09 |
| 5 | 2990.62 | -5674.56 |
| 1 | 2979.70 | -5677.50 |
| :ЗУ51 |  |  |
| 1 | 3046.84 | -5639.98 |
| 2 | 3024.74 | -5627.27 |
| 3 | 3016.76 | -5641.14 |
| 4 | 3038.86 | -5653.85 |
| 1 | 3046.84 | -5639.98 |
| :ЗУ52 |  |  |
| 1 | 3070.59 | -5535.51 |
| 2 | 3097.89 | -5551.22 |
| 3 | 3046.84 | -5639.98 |
| 4 | 3024.74 | -5627.27 |
| 5 | 3033.21 | -5612.53 |
| 6 | 2996.28 | -5591.30 |
| 7 | 3014.78 | -5559.14 |
| 8 | 3046.51 | -5577.38 |
| 1 | 3070.59 | -5535.51 |
| :ЗУ53 |  |  |
| 1 | 3156.17 | -5449.88 |
| 2 | 3097.89 | -5551.22 |
| 3 | 3070.59 | -5535.51 |
| 4 | 3094.67 | -5493.64 |
| 5 | 3041.79 | -5463.23 |
| 6 | 3060.28 | -5431.07 |
| 7 | 3113.16 | -5461.48 |
| 8 | 3128.87 | -5434.18 |
| 1 | 3156.17 | -5449.88 |
| :ЗУ54 |  |  |
| 1 | 3128.87 | -5434.18 |
| 2 | 3113.16 | -5461.48 |
| 3 | 3060.28 | -5431.07 |
| 4 | 3041.79 | -5463.23 |
| 5 | 2988.91 | -5432.82 |
| 6 | 3023.11 | -5373.35 |
| 1 | 3128.87 | -5434.18 |
| :ЗУ55 |  |  |
| 1 | 2938.57 | -5454.16 |
| 2 | 2967.17 | -5470.61 |
| 3 | 2988.91 | -5432.82 |
| 4 | 3023.11 | -5373.35 |
| 5 | 2994.50 | -5356.90 |
| 1 | 2938.57 | -5454.16 |
| :ЗУ56 |  |  |
| 1 | 2900.60 | -5574.33 |
| 2 | 2877.20 | -5560.87 |
| 3 | 2938.57 | -5454.16 |
| 4 | 2967.17 | -5470.61 |
| 5 | 2940.75 | -5516.56 |
| 6 | 2972.48 | -5534.81 |
| 7 | 2953.98 | -5566.97 |
| 8 | 2917.05 | -5545.73 |
| 1 | 2900.60 | -5574.33 |
| :ЗУ57 |  |  |
| 1 | 3016.76 | -5641.14 |
| 2 | 2900.60 | -5574.33 |
| 3 | 2917.05 | -5545.73 |
| 4 | 2953.98 | -5566.97 |
| 5 | 2972.48 | -5534.81 |
| 6 | 3014.78 | -5559.14 |
| 7 | 2996.28 | -5591.30 |
| 8 | 3033.21 | -5612.53 |
| 9 | 3024.74 | -5627.27 |
| 1 | 3016.76 | -5641.14 |
| :ЗУ58 |  |  |
| 1 | 3046.51 | -5577.38 |
| 2 | 2940.75 | -5516.56 |
| 3 | 2964.83 | -5474.69 |
| 4 | 3070.59 | -5535.51 |
| 1 | 3046.51 | -5577.38 |
| :ЗУ59 |  |  |
| 1 | 2988.91 | -5432.82 |
| 2 | 2964.83 | -5474.69 |
| 3 | 3070.59 | -5535.51 |
| 4 | 3094.67 | -5493.64 |
| 1 | 2988.91 | -5432.82 |
| :ЗУ60 |  |  |
| 1 | 3176.37 | -5699.57 |
| 2 | 3265.05 | -5545.38 |
| 3 | 3238.18 | -5529.92 |
| 4 | 3252.41 | -5505.17 |
| 5 | 3176.11 | -5461.35 |
| 6 | 3019.91 | -5732.95 |
| 1 | 3176.37 | -5699.57 |
| :ЗУ61 |  |  |
| 1 | 3265.05 | -5545.38 |
| 2 | 3238.18 | -5529.92 |
| 3 | 3252.41 | -5505.17 |
| 4 | 3279.26 | -5520.67 |
| 1 | 3265.05 | -5545.38 |
| :ЗУ62 |  |  |
| 1 | 3251.91 | -5568.22 |
| 2 | 3329.07 | -5612.60 |
| 3 | 3356.42 | -5565.05 |
| 4 | 3279.26 | -5520.67 |
| 1 | 3251.91 | -5568.22 |
| :ЗУ63 |  |  |
| 1 | 3329.07 | -5612.60 |
| 2 | 3293.41 | -5674.60 |
| 3 | 3176.37 | -5699.57 |
| 4 | 3251.91 | -5568.22 |
| 1 | 3329.07 | -5612.60 |
| :ЗУ64 |  |  |
| 1 | 2854.41 | -5890.60 |
| 2 | 2834.50 | -5881.60 |
| 3 | 2830.91 | -5879.31 |
| 4 | 2851.49 | -5843.52 |
| 5 | 2874.03 | -5856.48 |
| 1 | 2854.41 | -5890.60 |
| :ЗУ65 |  |  |
| 1 | 3137.79 | -6037.44 |
| 2 | 3326.99 | -5708.34 |
| 3 | 2873.61 | -5805.06 |
| 4 | 2851.49 | -5843.52 |
| 5 | 2874.03 | -5856.48 |
| 6 | 2854.41 | -5890.60 |
| 7 | 2935.00 | -5927.00 |
| 8 | 2984.00 | -5958.00 |
| 9 | 3050.00 | -6000.00 |
| 10 | 3121.30 | -6027.50 |
| 1 | 3137.79 | -6037.44 |
| :ЗУ66 |  |  |
| 1 | 3342.90 | -5048.30 |
| 2 | 3320.87 | -5086.60 |
| 3 | 3307.49 | -5078.91 |
| 4 | 3287.02 | -5068.19 |
| 5 | 3265.75 | -5059.14 |
| 6 | 3243.84 | -5051.82 |
| 7 | 3221.41 | -5046.26 |
| 8 | 3198.61 | -5042.50 |
| 9 | 3175.59 | -5040.57 |
| 10 | 3152.48 | -5040.48 |
| 11 | 3129.44 | -5042.23 |
| 12 | 3027.13 | -5054.12 |
| 13 | 3011.94 | -5056.29 |
| 14 | 2996.88 | -5059.24 |
| 15 | 2981.99 | -5062.98 |
| 16 | 2967.32 | -5067.48 |
| 17 | 2952.91 | -5072.74 |
| 18 | 2938.78 | -5078.74 |
| 19 | 2925.32 | -5085.29 |
| 20 | 2911.56 | -5092.91 |
| 21 | 2898.54 | -5101.03 |
| 22 | 2885.97 | -5109.82 |
| 23 | 2873.86 | -5119.25 |
| 24 | 2862.26 | -5129.30 |
| 25 | 2851.20 | -5139.94 |
| 26 | 2840.71 | -5151.14 |
| 27 | 2830.82 | -5162.88 |
| 28 | 2821.54 | -5175.10 |
| 29 | 2542.53 | -5563.74 |
| 30 | 2538.34 | -5571.01 |
| 31 | 2535.68 | -5578.95 |
| 32 | 2534.66 | -5587.27 |
| 33 | 2535.30 | -5595.63 |
| 34 | 2537.59 | -5603.69 |
| 35 | 2541.44 | -5611.14 |
| 36 | 2546.69 | -5617.67 |
| 37 | 2553.07 | -5623.13 |
| 38 | 2529.82 | -5663.57 |
| 39 | 2473.80 | -5603.60 |
| 40 | 2497.53 | -5573.61 |
| 41 | 2522.22 | -5538.10 |
| 42 | 2585.30 | -5439.60 |
| 43 | 2714.26 | -5256.34 |
| 44 | 2787.64 | -5160.69 |
| 45 | 2802.69 | -5137.21 |
| 46 | 2833.63 | -5102.11 |
| 47 | 2877.60 | -5066.70 |
| 48 | 2909.20 | -5047.90 |
| 49 | 2959.50 | -5029.60 |
| 50 | 3017.70 | -5022.20 |
| 51 | 3165.70 | -5004.60 |
| 52 | 3212.50 | -5002.60 |
| 53 | 3264.10 | -5012.30 |
| 54 | 3287.80 | -5021.00 |
| 55 | 3306.76 | -5029.77 |
| 56 | 3338.25 | -5045.70 |
| 1 | 3342.90 | -5048.30 |
| :ЗУ66 Внутренний контур №1 |  |  |
| 57 | 3299.26 | -5034.47 |
| 58 | 3294.27 | -5037.63 |
| 59 | 3297.43 | -5042.63 |
| 60 | 3302.43 | -5039.46 |
| 57 | 3299.26 | -5034.47 |
| :ЗУ67 |  |  |
| 1 | 3377.80 | -5067.85 |
| 2 | 3355.55 | -5106.55 |
| 3 | 3374.04 | -5117.18 |
| 4 | 3385.60 | -5097.07 |
| 5 | 3416.81 | -5115.02 |
| 6 | 3405.25 | -5135.13 |
| 7 | 3565.09 | -5227.06 |
| 8 | 3609.13 | -5217.89 |
| 9 | 3614.73 | -5208.14 |
| 10 | 3596.42 | -5197.15 |
| 11 | 3425.32 | -5094.47 |
| 1 | 3377.80 | -5067.85 |
| :ЗУ67 Внутренний контур №1 |  |  |
| 12 | 3584.91 | -5199.13 |
| 13 | 3583.25 | -5200.79 |
| 14 | 3584.91 | -5202.45 |
| 15 | 3586.57 | -5200.79 |
| 12 | 3584.91 | -5199.13 |
| :ЗУ67 Внутренний контур №2 |  |  |
| 16 | 3465.97 | -5131.79 |
| 17 | 3464.31 | -5133.45 |
| 18 | 3465.97 | -5135.11 |
| 19 | 3467.63 | -5133.45 |
| 16 | 3465.97 | -5131.79 |
| :ЗУ67 Внутренний контур №3 |  |  |
| 20 | 3372.25 | -5078.72 |
| 21 | 3370.59 | -5080.38 |
| 22 | 3372.25 | -5082.04 |
| 23 | 3373.91 | -5080.38 |
| 20 | 3372.25 | -5078.72 |
| :ЗУ68 |  |  |
| 1 | 3377.80 | -5067.85 |
| 2 | 3342.90 | -5048.30 |
| 3 | 3320.87 | -5086.60 |
| 4 | 3307.49 | -5078.91 |
| 5 | 3287.02 | -5068.19 |
| 6 | 3265.75 | -5059.14 |
| 7 | 3243.84 | -5051.82 |
| 8 | 3221.41 | -5046.26 |
| 9 | 3198.61 | -5042.50 |
| 10 | 3175.59 | -5040.57 |
| 11 | 3152.48 | -5040.48 |
| 12 | 3129.44 | -5042.23 |
| 13 | 3027.13 | -5054.12 |
| 14 | 3011.94 | -5056.29 |
| 15 | 2996.88 | -5059.24 |
| 16 | 2981.99 | -5062.98 |
| 17 | 2967.32 | -5067.48 |
| 18 | 2952.91 | -5072.74 |
| 19 | 2938.78 | -5078.74 |
| 20 | 2925.32 | -5085.29 |
| 21 | 2911.56 | -5092.91 |
| 22 | 2898.54 | -5101.03 |
| 23 | 2885.97 | -5109.82 |
| 24 | 2873.86 | -5119.25 |
| 25 | 2862.26 | -5129.30 |
| 26 | 2851.20 | -5139.94 |
| 27 | 2840.71 | -5151.14 |
| 28 | 2830.82 | -5162.88 |
| 29 | 2821.54 | -5175.10 |
| 30 | 2542.53 | -5563.74 |
| 31 | 2538.34 | -5571.01 |
| 32 | 2535.68 | -5578.95 |
| 33 | 2534.66 | -5587.27 |
| 34 | 2535.30 | -5595.63 |
| 35 | 2537.59 | -5603.69 |
| 36 | 2541.44 | -5611.14 |
| 37 | 2546.69 | -5617.67 |
| 38 | 2553.07 | -5623.13 |
| 39 | 2563.71 | -5629.25 |
| 40 | 2573.99 | -5635.16 |
| 41 | 2661.89 | -5685.71 |
| 42 | 2749.79 | -5736.27 |
| 43 | 2737.18 | -5758.20 |
| 44 | 2711.35 | -5803.11 |
| 45 | 2730.76 | -5815.49 |
| 46 | 2769.73 | -5747.73 |
| 47 | 2855.23 | -5796.91 |
| 48 | 2814.03 | -5868.55 |
| 49 | 2830.91 | -5879.31 |
| 50 | 2873.61 | -5805.06 |
| 51 | 3327.07 | -5708.32 |
| 52 | 3609.13 | -5217.89 |
| 53 | 3565.09 | -5227.06 |
| 54 | 3355.55 | -5106.55 |
| 1 | 3377.80 | -5067.85 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №1 |  |  |
| 55 | 3019.91 | -5732.95 |
| 56 | 3176.11 | -5461.35 |
| 57 | 3356.42 | -5565.05 |
| 58 | 3293.41 | -5674.60 |
| 55 | 3019.91 | -5732.95 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №2 |  |  |
| 59 | 3367.89 | -5545.11 |
| 60 | 3187.58 | -5441.41 |
| 61 | 3286.04 | -5270.20 |
| 62 | 3466.35 | -5373.90 |
| 59 | 3367.89 | -5545.11 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №3 |  |  |
| 63 | 3054.95 | -5091.16 |
| 64 | 3486.29 | -5339.23 |
| 65 | 3534.41 | -5255.56 |
| 66 | 3287.55 | -5113.58 |
| 67 | 3134.05 | -5081.97 |
| 63 | 3054.95 | -5091.16 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №4 |  |  |
| 68 | 3027.40 | -5673.79 |
| 69 | 2865.73 | -5580.81 |
| 70 | 2789.67 | -5713.06 |
| 71 | 2877.20 | -5763.40 |
| 72 | 2989.66 | -5739.40 |
| 68 | 3027.40 | -5673.79 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №5 |  |  |
| 73 | 3038.86 | -5653.85 |
| 74 | 3156.17 | -5449.88 |
| 75 | 2994.50 | -5356.90 |
| 76 | 2877.20 | -5560.87 |
| 73 | 3038.86 | -5653.85 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №6 |  |  |
| 77 | 3167.64 | -5429.94 |
| 78 | 3266.10 | -5258.74 |
| 79 | 3104.43 | -5165.76 |
| 80 | 3005.97 | -5336.96 |
| 77 | 3167.64 | -5429.94 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №7 |  |  |
| 81 | 2845.79 | -5569.34 |
| 82 | 2769.73 | -5701.59 |
| 83 | 2573.73 | -5588.87 |
| 84 | 2663.16 | -5464.31 |
| 81 | 2845.79 | -5569.34 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №8 |  |  |
| 85 | 2676.51 | -5445.45 |
| 86 | 2857.26 | -5549.41 |
| 87 | 2974.57 | -5345.43 |
| 88 | 2814.56 | -5253.41 |
| 89 | 2676.64 | -5445.53 |
| 85 | 2676.51 | -5445.45 |
| :ЗУ68 Внутренний контур №9 |  |  |
| 91 | 2828.05 | -5234.64 |
| 92 | 2986.03 | -5325.50 |
| 93 | 3084.50 | -5154.29 |
| 94 | 2992.72 | -5101.51 |
| 95 | 2980.33 | -5105.26 |
| 96 | 2968.15 | -5109.64 |
| 97 | 2956.21 | -5114.64 |
| 98 | 2944.55 | -5120.24 |
| 99 | 2933.18 | -5126.44 |
| 100 | 2922.15 | -5133.20 |
| 101 | 2911.48 | -5140.53 |
| 102 | 2901.20 | -5148.39 |
| 103 | 2888.15 | -5159.66 |
| 104 | 2875.91 | -5171.80 |
| 105 | 2864.52 | -5184.74 |
| 106 | 2854.04 | -5198.43 |
| 91 | 2828.05 | -5234.64 |
| :ЗУ69 |  |  |
| 1 | 2812.80 | -5846.80 |
| 2 | 2817.70 | -5850.80 |
| 3 | 2823.90 | -5841.60 |
| 4 | 2818.60 | -5838.10 |
| 1 | 2812.80 | -5846.80 |

XV.  Перечень и сведения об устанавливаемых сервитутах.

Таблица №10

Ведомость устанавливаемых сервитутов

| № | Назначение сервитута | Зона действия сервитута | Площадь сервитута, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| С-1 | Размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ21 | 290.8 |
| С-2 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ4 | 97.2 |
| С-3 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ4 | 76 |
| С-4 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ6 | 651 |
| С-5 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ7 | 576.7 |
| С-6 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ6 | 82.43 |
| С-7 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ9 | 134.68 |
| С-8 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ11 | 65.2 |
| С-9 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ12 | 324.4 |
| С-10 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ10 | 112.04 |
| С-11 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ17 | 281.56 |
| С-12 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ15 | 778.34 |
| С-13 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ16 | 619.86 |
| С-14 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ20 | 89.24 |
| С-15 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ21 | 604.09 |
| С-16 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ19 | 835.14 |
| С-17 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ23 | 833.27 |
| С-18 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ18 | 256.97 |
| С-19 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ25 | 496.22 |
| С-20 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ27 | 42.78 |
| С-21 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ28 | 1069.45 |
| С-22 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ30 | 736.04 |
| С-23 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ32 | 161.4 |
| С-24 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ31 | 689.85 |
| С-25 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ32 | 576.02 |
| С-26 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ33 | 504.82 |
| С-27 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ34 | 1236.71 |
| С-28 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ38 | 387.05 |
| С-29 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ39 | 50.14 |
| С-30 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ37 | 299.46 |
| С-31 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ40 | 206.37 |
| С-32 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ43 | 396.42 |
| С-33 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ42 | 60.3 |
| С-34 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ47 | 391.59 |
| С-35 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ48 | 185.04 |
| С-36 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ46 | 367.82 |
| С-37 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ49 | 67.22 |
| С-38 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ57 | 540.2 |
| С-39 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ56 | 146.02 |
| С-40 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ56 | 198 |
| С-41 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ59 | 571.29 |
| С-42 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ58 | 590.31 |
| С-43 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ52 | 597.31 |
| С-44 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ58 | 440.71 |
| С-45 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ59 | 637.42 |
| С-46 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ53 | 841.6 |
| С-47 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ54 | 46.4 |
| С-48 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ62 | 135.44 |
| С-49 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ63 | 278.03 |
| С-50 |  | Часть земельного участка с условным номером :ЗУ29 | 57.26 |
| С-51 | Для прохода или проезда через земельный участок | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ38 | 204.02 |
| С-52 |  | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ56 | 543.64 |
| С-53 |  | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ34 | 1765.88 |
| С-54 |  | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ20 | 373.88 |
| С-55 |  | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ21 | 524.85 |
| С-56 |  | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ4 | 808.84 |
| С-57 |  | Часть земельного участка с условным номеров :ЗУ45 | 671.81 |

Таблица №11

Каталог координат поворотных точек устанавливаемых сервитутов

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| С-1 |  |  |
| 1 | 3405.31 | -5251.36 |
| 2 | 3403.31 | -5254.82 |
| 3 | 3438.85 | -5275.26 |
| 4 | 3456.65 | -5244.32 |
| 5 | 3453.19 | -5242.32 |
| 6 | 3437.38 | -5269.80 |
| 7 | 3405.31 | -5251.36 |
| 1 | 3405.31 | -5251.36 |
| С-2 |  |  |
| 1 | 3403.31 | -5254.82 |
| 2 | 3400.28 | -5253.08 |
| 3 | 3391.90 | -5267.64 |
| 4 | 3388.44 | -5265.65 |
| 5 | 3398.81 | -5247.62 |
| 6 | 3405.31 | -5251.36 |
| 1 | 3403.31 | -5254.82 |
| С-3 |  |  |
| 1 | 3281.81 | -5139.14 |
| 2 | 3279.81 | -5142.61 |
| 3 | 3263.34 | -5133.14 |
| 4 | 3265.34 | -5129.67 |
| 1 | 3281.81 | -5139.14 |
| С-4 |  |  |
| 1 | 3265.34 | -5129.67 |
| 2 | 3261.54 | -5127.49 |
| 3 | 3258.27 | -5132.35 |
| 4 | 3242.68 | -5123.38 |
| 5 | 3229.84 | -5145.71 |
| 6 | 3238.30 | -5150.58 |
| 7 | 3234.26 | -5157.60 |
| 8 | 3242.81 | -5162.51 |
| 9 | 3262.78 | -5132.82 |
| 10 | 3263.34 | -5133.14 |
| 1 | 3265.34 | -5129.67 |
| С-5 |  |  |
| 1 | 3229.84 | -5145.71 |
| 2 | 3222.26 | -5158.88 |
| 3 | 3220.19 | -5157.69 |
| 4 | 3215.20 | -5166.36 |
| 5 | 3215.72 | -5166.66 |
| 6 | 3214.72 | -5168.39 |
| 7 | 3216.28 | -5169.29 |
| 8 | 3209.94 | -5180.30 |
| 9 | 3226.64 | -5189.90 |
| 10 | 3235.02 | -5175.34 |
| 11 | 3226.79 | -5170.60 |
| 12 | 3234.26 | -5157.60 |
| 13 | 3238.30 | -5150.58 |
| 1 | 3229.84 | -5145.71 |
| С-6 |  |  |
| 1 | 3167.03 | -5101.80 |
| 2 | 3186.48 | -5101.75 |
| 3 | 3186.49 | -5105.75 |
| 4 | 3164.73 | -5105.80 |
| 1 | 3167.03 | -5101.80 |
| С-7 |  |  |
| 1 | 3146.48 | -5126.50 |
| 2 | 3143.02 | -5124.50 |
| 3 | 3156.06 | -5101.82 |
| 4 | 3167.03 | -5101.80 |
| 5 | 3164.73 | -5105.80 |
| 6 | 3158.38 | -5105.82 |
| 1 | 3146.48 | -5126.50 |
| С-8 |  |  |
| 1 | 3404.74 | -5350.24 |
| 2 | 3415.84 | -5356.62 |
| 3 | 3412.10 | -5363.12 |
| 4 | 3408.63 | -5361.13 |
| 5 | 3410.38 | -5358.09 |
| 6 | 3402.75 | -5353.71 |
| 1 | 3404.74 | -5350.24 |
| С-9 |  |  |
| 1 | 3404.74 | -5350.24 |
| 2 | 3402.75 | -5353.71 |
| 3 | 3347.27 | -5321.80 |
| 4 | 3345.53 | -5324.83 |
| 5 | 3342.06 | -5322.84 |
| 6 | 3343.80 | -5319.81 |
| 7 | 3335.48 | -5315.02 |
| 8 | 3337.48 | -5311.55 |
| 1 | 3404.74 | -5350.24 |
| С-10 |  |  |
| 1 | 3302.00 | -5506.41 |
| 2 | 3323.24 | -5518.63 |
| 3 | 3326.98 | -5512.12 |
| 4 | 3323.52 | -5510.13 |
| 5 | 3321.77 | -5513.16 |
| 6 | 3303.99 | -5502.94 |
| 1 | 3302.00 | -5506.41 |
| С-11 |  |  |
| 1 | 3242.97 | -5467.85 |
| 2 | 3240.98 | -5471.31 |
| 3 | 3302.00 | -5506.41 |
| 4 | 3303.99 | -5502.94 |
| 1 | 3242.97 | -5467.85 |
| С-12 |  |  |
| 1 | 3247.38 | -5391.59 |
| 2 | 3241.49 | -5401.82 |
| 3 | 3222.16 | -5390.70 |
| 4 | 3194.00 | -5439.68 |
| 5 | 3242.97 | -5467.85 |
| 6 | 3240.98 | -5471.31 |
| 7 | 3188.53 | -5441.15 |
| 8 | 3224.58 | -5378.48 |
| 1 | 3247.38 | -5391.59 |
| С-13 |  |  |
| 1 | 3252.48 | -5382.72 |
| 2 | 3261.14 | -5387.71 |
| 3 | 3253.90 | -5400.30 |
| 4 | 3258.06 | -5402.70 |
| 5 | 3257.32 | -5404.00 |
| 6 | 3277.08 | -5415.36 |
| 7 | 3277.83 | -5414.06 |
| 8 | 3283.03 | -5417.05 |
| 9 | 3282.28 | -5418.35 |
| 10 | 3302.05 | -5429.72 |
| 11 | 3302.79 | -5428.42 |
| 12 | 3307.99 | -5431.41 |
| 13 | 3304.26 | -5437.91 |
| 14 | 3241.49 | -5401.82 |
| 1 | 3252.48 | -5382.72 |
| С-14 |  |  |
| 1 | 3175.20 | -5218.22 |
| 2 | 3191.50 | -5227.60 |
| 3 | 3187.76 | -5234.10 |
| 4 | 3184.29 | -5232.10 |
| 5 | 3186.03 | -5229.07 |
| 6 | 3173.20 | -5221.69 |
| 1 | 3175.20 | -5218.22 |
| С-15 |  |  |
| 1 | 3175.20 | -5218.22 |
| 2 | 3173.20 | -5221.69 |
| 3 | 3100.13 | -5179.66 |
| 4 | 3060.58 | -5248.44 |
| 5 | 3057.80 | -5246.85 |
| 6 | 3099.35 | -5174.60 |
| 1 | 3175.20 | -5218.22 |
| С-16 |  |  |
| 1 | 3084.77 | -5266.11 |
| 2 | 3074.88 | -5283.32 |
| 3 | 3092.97 | -5296.67 |
| 4 | 3145.65 | -5326.97 |
| 5 | 3149.39 | -5320.47 |
| 6 | 3144.19 | -5317.48 |
| 7 | 3143.44 | -5318.78 |
| 8 | 3123.68 | -5307.41 |
| 9 | 3124.42 | -5306.11 |
| 10 | 3119.22 | -5303.12 |
| 11 | 3118.47 | -5304.42 |
| 12 | 3098.71 | -5293.05 |
| 13 | 3099.46 | -5291.75 |
| 14 | 3095.30 | -5289.36 |
| 15 | 3102.73 | -5276.44 |
| 1 | 3084.77 | -5266.11 |
| С-17 |  |  |
| 1 | 3070.87 | -5370.83 |
| 2 | 3069.38 | -5373.43 |
| 3 | 3005.97 | -5336.96 |
| 4 | 3051.44 | -5257.90 |
| 5 | 3074.83 | -5271.34 |
| 6 | 3079.57 | -5263.12 |
| 7 | 3084.77 | -5266.11 |
| 8 | 3074.88 | -5283.32 |
| 9 | 3064.62 | -5275.76 |
| 10 | 3049.78 | -5267.22 |
| 11 | 3010.24 | -5335.96 |
| 1 | 3070.87 | -5370.83 |
| С-18 |  |  |
| 1 | 3130.22 | -5384.89 |
| 2 | 3133.69 | -5386.88 |
| 3 | 3123.52 | -5404.57 |
| 4 | 3069.38 | -5373.43 |
| 5 | 3070.87 | -5370.83 |
| 6 | 3121.55 | -5399.97 |
| 1 | 3130.22 | -5384.89 |
| С-19 |  |  |
| 1 | 3024.27 | -5220.67 |
| 2 | 3025.32 | -5236.72 |
| 3 | 2985.67 | -5305.68 |
| 4 | 2957.67 | -5289.57 |
| 5 | 2959.66 | -5286.10 |
| 6 | 2984.19 | -5300.21 |
| 7 | 3021.25 | -5235.77 |
| 8 | 3020.11 | -5218.27 |
| 1 | 3024.27 | -5220.67 |
| С-20 |  |  |
| 1 | 2957.67 | -5289.57 |
| 2 | 2948.40 | -5284.24 |
| 3 | 2950.39 | -5280.77 |
| 4 | 2959.66 | -5286.10 |
| 1 | 2957.67 | -5289.57 |
| С-21 |  |  |
| 1 | 2928.00 | -5426.40 |
| 2 | 2918.73 | -5421.07 |
| 3 | 2923.78 | -5412.28 |
| 4 | 2917.71 | -5408.79 |
| 5 | 2915.71 | -5412.26 |
| 6 | 2918.31 | -5413.76 |
| 7 | 2915.26 | -5419.07 |
| 8 | 2894.84 | -5407.33 |
| 9 | 2904.46 | -5390.60 |
| 10 | 2900.78 | -5388.48 |
| 11 | 2880.19 | -5424.28 |
| 12 | 2917.03 | -5445.47 |
| 1 | 2928.00 | -5426.40 |
| С-22 |  |  |
| 1 | 2900.78 | -5388.48 |
| 2 | 2888.65 | -5381.50 |
| 3 | 2879.77 | -5396.93 |
| 4 | 2875.61 | -5394.54 |
| 5 | 2874.86 | -5395.84 |
| 6 | 2855.10 | -5384.47 |
| 7 | 2855.85 | -5383.17 |
| 8 | 2850.65 | -5380.18 |
| 9 | 2846.91 | -5386.68 |
| 10 | 2879.28 | -5405.30 |
| 11 | 2871.30 | -5419.17 |
| 12 | 2880.19 | -5424.28 |
| 1 | 2900.78 | -5388.48 |
| С-23 |  |  |
| 1 | 2883.87 | -5426.40 |
| 2 | 2880.19 | -5424.28 |
| 3 | 2861.25 | -5457.22 |
| 4 | 2864.93 | -5459.34 |
| 1 | 2883.87 | -5426.40 |
| С-24 |  |  |
| 1 | 2871.30 | -5419.17 |
| 2 | 2880.19 | -5424.28 |
| 3 | 2861.25 | -5457.22 |
| 4 | 2849.11 | -5450.24 |
| 5 | 2856.34 | -5437.67 |
| 6 | 2852.18 | -5435.28 |
| 7 | 2852.93 | -5433.98 |
| 8 | 2833.16 | -5422.61 |
| 9 | 2832.41 | -5423.91 |
| 10 | 2827.21 | -5420.92 |
| 11 | 2830.95 | -5414.42 |
| 12 | 2863.33 | -5433.04 |
| 1 | 2871.30 | -5419.17 |
| С-25 |  |  |
| 1 | 2907.76 | -5440.14 |
| 2 | 2904.29 | -5438.14 |
| 3 | 2858.87 | -5517.11 |
| 4 | 2856.27 | -5515.62 |
| 5 | 2854.28 | -5519.08 |
| 6 | 2856.88 | -5520.58 |
| 7 | 2846.85 | -5538.01 |
| 8 | 2827.96 | -5527.14 |
| 9 | 2825.96 | -5530.61 |
| 10 | 2848.33 | -5543.47 |
| 1 | 2907.76 | -5440.14 |
| С-26 |  |  |
| 1 | 2827.96 | -5527.14 |
| 2 | 2825.96 | -5530.61 |
| 3 | 2716.56 | -5467.69 |
| 4 | 2718.56 | -5464.22 |
| 1 | 2827.96 | -5527.14 |
| С-27 |  |  |
| 1 | 2714.80 | -5448.95 |
| 2 | 2710.72 | -5454.64 |
| 3 | 2684.48 | -5435.80 |
| 4 | 2815.17 | -5253.77 |
| 5 | 2843.32 | -5269.95 |
| 6 | 2841.44 | -5272.56 |
| 7 | 2816.78 | -5258.38 |
| 8 | 2690.06 | -5434.89 |
| 9 | 2700.06 | -5442.06 |
| 10 | 2714.54 | -5421.89 |
| 11 | 2717.78 | -5424.23 |
| 12 | 2705.06 | -5441.96 |
| 1 | 2714.80 | -5448.95 |
| С-28 |  |  |
| 1 | 2689.49 | -5480.26 |
| 2 | 2687.49 | -5483.73 |
| 3 | 2747.08 | -5517.99 |
| 4 | 2755.63 | -5528.75 |
| 5 | 2757.77 | -5525.02 |
| 6 | 2749.74 | -5514.91 |
| 1 | 2689.49 | -5480.26 |
| С-29 |  |  |
| 1 | 2687.49 | -5483.73 |
| 2 | 2681.28 | -5480.16 |
| 3 | 2680.60 | -5481.35 |
| 4 | 2677.13 | -5479.35 |
| 5 | 2679.81 | -5474.69 |
| 1 | 2689.49 | -5480.26 |
| С-30 |  |  |
| 1 | 2762.66 | -5560.75 |
| 2 | 2765.69 | -5562.50 |
| 3 | 2723.03 | -5636.67 |
| 4 | 2720.00 | -5634.92 |
| 1 | 2762.66 | -5560.75 |
| С-31 |  |  |
| 1 | 2723.03 | -5636.67 |
| 2 | 2717.75 | -5645.86 |
| 3 | 2712.98 | -5643.11 |
| 4 | 2701.81 | -5662.53 |
| 5 | 2695.53 | -5658.92 |
| 6 | 2699.62 | -5651.81 |
| 7 | 2702.43 | -5653.43 |
| 8 | 2709.51 | -5641.12 |
| 9 | 2708.95 | -5640.79 |
| 10 | 2710.94 | -5637.33 |
| 11 | 2711.51 | -5637.65 |
| 12 | 2714.80 | -5631.93 |
| 13 | 2718.27 | -5633.92 |
| 14 | 2714.98 | -5639.65 |
| 15 | 2716.71 | -5640.64 |
| 16 | 2720.00 | -5634.92 |
| 1 | 2723.03 | -5636.67 |
| С-32 |  |  |
| 1 | 2661.89 | -5685.71 |
| 2 | 2660.15 | -5688.75 |
| 3 | 2561.96 | -5632.28 |
| 4 | 2563.71 | -5629.25 |
| 1 | 2661.89 | -5685.71 |
| С-33 |  |  |
| 1 | 2661.89 | -5685.71 |
| 2 | 2660.15 | -5688.75 |
| 3 | 2668.64 | -5693.63 |
| 4 | 2667.15 | -5696.23 |
| 5 | 2670.61 | -5698.23 |
| 6 | 2673.85 | -5692.59 |
| 1 | 2661.89 | -5685.71 |
| С-34 |  |  |
| 1 | 2888.78 | -5594.88 |
| 2 | 2886.79 | -5598.35 |
| 3 | 2971.65 | -5647.15 |
| 4 | 2973.65 | -5643.69 |
| 1 | 2888.78 | -5594.88 |
| С-35 |  |  |
| 1 | 2886.79 | -5598.35 |
| 2 | 2882.02 | -5595.60 |
| 3 | 2863.70 | -5627.47 |
| 4 | 2860.23 | -5625.48 |
| 5 | 2880.55 | -5590.14 |
| 6 | 2888.78 | -5594.88 |
| 1 | 2886.79 | -5598.35 |
| С-36 |  |  |
| 1 | 2976.39 | -5732.52 |
| 2 | 2977.22 | -5736.43 |
| 3 | 2993.35 | -5732.99 |
| 4 | 3027.40 | -5673.79 |
| 5 | 3000.09 | -5658.09 |
| 6 | 2998.50 | -5660.86 |
| 7 | 3023.05 | -5674.98 |
| 8 | 2991.86 | -5729.22 |
| 1 | 2976.39 | -5732.52 |
| С-37 |  |  |
| 1 | 2977.22 | -5736.43 |
| 2 | 2960.79 | -5739.94 |
| 3 | 2959.95 | -5736.03 |
| 4 | 2976.39 | -5732.52 |
| 1 | 2977.22 | -5736.43 |
| С-38 |  |  |
| 1 | 2902.94 | -5570.26 |
| 2 | 2900.95 | -5573.73 |
| 3 | 3008.61 | -5635.64 |
| 4 | 3019.38 | -5636.59 |
| 5 | 3021.58 | -5632.77 |
| 6 | 3009.84 | -5631.74 |
| 1 | 2902.94 | -5570.26 |
| С-39 |  |  |
| 1 | 2900.95 | -5573.73 |
| 2 | 2902.94 | -5570.26 |
| 3 | 2897.31 | -5567.02 |
| 4 | 2910.27 | -5544.48 |
| 5 | 2906.81 | -5542.48 |
| 6 | 2891.85 | -5568.49 |
| 1 | 2900.95 | -5573.73 |
| С-40 |  |  |
| 1 | 2967.17 | -5470.61 |
| 2 | 2964.18 | -5475.81 |
| 3 | 2935.58 | -5459.36 |
| 4 | 2938.57 | -5454.16 |
| 1 | 2967.17 | -5470.61 |
| С-41 |  |  |
| 1 | 2967.17 | -5470.61 |
| 2 | 2973.94 | -5474.50 |
| 3 | 2982.56 | -5459.51 |
| 4 | 2986.89 | -5462.00 |
| 5 | 2987.64 | -5460.70 |
| 6 | 2992.84 | -5463.69 |
| 7 | 2992.09 | -5464.99 |
| 8 | 3011.86 | -5476.36 |
| 9 | 3012.61 | -5475.06 |
| 10 | 3017.81 | -5478.05 |
| 11 | 3017.06 | -5479.35 |
| 12 | 3036.82 | -5490.72 |
| 13 | 3037.57 | -5489.42 |
| 14 | 3042.77 | -5492.41 |
| 15 | 3039.03 | -5498.91 |
| 16 | 2984.77 | -5467.70 |
| 17 | 2976.79 | -5481.57 |
| 18 | 2964.83 | -5474.69 |
| 1 | 2967.17 | -5470.61 |
| С-42 |  |  |
| 1 | 3029.67 | -5530.44 |
| 2 | 3025.93 | -5536.94 |
| 3 | 3020.73 | -5533.95 |
| 4 | 3021.48 | -5532.65 |
| 5 | 3001.71 | -5521.28 |
| 6 | 3000.96 | -5522.58 |
| 7 | 2995.76 | -5519.59 |
| 8 | 2996.51 | -5518.29 |
| 9 | 2976.75 | -5506.92 |
| 10 | 2976.00 | -5508.22 |
| 11 | 2970.80 | -5505.23 |
| 12 | 2971.55 | -5503.93 |
| 13 | 2960.62 | -5497.65 |
| 14 | 2970.95 | -5479.70 |
| 15 | 2964.18 | -5475.81 |
| 16 | 2964.83 | -5474.69 |
| 17 | 2976.79 | -5481.57 |
| 18 | 2968.82 | -5495.44 |
| 1 | 3029.67 | -5530.44 |
| С-43 |  |  |
| 1 | 3044.07 | -5638.39 |
| 2 | 3046.84 | -5639.98 |
| 3 | 3097.89 | -5551.22 |
| 4 | 3070.59 | -5535.51 |
| 5 | 3051.64 | -5568.45 |
| 6 | 3055.32 | -5570.57 |
| 7 | 3072.03 | -5541.53 |
| 8 | 3092.88 | -5553.52 |
| 1 | 3044.07 | -5638.39 |
| С-44 |  |  |
| 1 | 3051.64 | -5568.45 |
| 2 | 3039.51 | -5561.47 |
| 3 | 3047.73 | -5547.17 |
| 4 | 3051.41 | -5549.29 |
| 5 | 3062.13 | -5530.65 |
| 6 | 3070.59 | -5535.51 |
| 1 | 3051.64 | -5568.45 |
| С-45 |  |  |
| 1 | 3070.59 | -5535.51 |
| 2 | 3062.13 | -5530.65 |
| 3 | 3072.85 | -5512.01 |
| 4 | 3062.58 | -5506.11 |
| 5 | 3072.45 | -5488.94 |
| 6 | 3091.18 | -5499.71 |
| 1 | 3070.59 | -5535.51 |
| С-46 |  |  |
| 1 | 3070.59 | -5535.51 |
| 2 | 3091.18 | -5499.71 |
| 3 | 3094.86 | -5501.83 |
| 4 | 3079.00 | -5529.39 |
| 5 | 3099.86 | -5541.39 |
| 6 | 3143.68 | -5465.19 |
| 7 | 3119.15 | -5451.08 |
| 8 | 3121.14 | -5447.61 |
| 9 | 3148.45 | -5463.32 |
| 10 | 3097.89 | -5551.22 |
| 1 | 3070.59 | -5535.51 |
| С-47 |  |  |
| 1 | 3121.14 | -5447.61 |
| 2 | 3119.15 | -5451.08 |
| 3 | 3109.09 | -5445.30 |
| 4 | 3111.08 | -5441.83 |
| 1 | 3121.14 | -5447.61 |
| С-48 |  |  |
| 1 | 3255.38 | -5570.21 |
| 2 | 3251.91 | -5568.22 |
| 3 | 3267.79 | -5540.61 |
| 4 | 3273.00 | -5543.60 |
| 5 | 3271.01 | -5547.07 |
| 6 | 3269.27 | -5546.07 |
| 1 | 3255.38 | -5570.21 |
| С-49 |  |  |
| 1 | 3270.80 | -5614.03 |
| 2 | 3268.80 | -5617.50 |
| 3 | 3234.81 | -5597.95 |
| 4 | 3251.91 | -5568.22 |
| 5 | 3255.38 | -5570.21 |
| 6 | 3240.28 | -5596.48 |
| 1 | 3270.80 | -5614.03 |
| С-50 |  |  |
| 1 | 2843.32 | -5269.95 |
| 2 | 2841.44 | -5272.56 |
| 3 | 2849.83 | -5277.39 |
| 4 | 2848.09 | -5280.42 |
| 5 | 2851.55 | -5282.42 |
| 6 | 2854.89 | -5276.61 |
| 1 | 2843.32 | -5269.95 |
| С-51 |  |  |
| 1 | 2760.49 | -5520.29 |
| 2 | 2743.54 | -5549.76 |
| 3 | 2738.34 | -5546.77 |
| 4 | 2755.29 | -5517.30 |
| 1 | 2760.49 | -5520.29 |
| С-52 |  |  |
| 1 | 2967.17 | -5470.61 |
| 2 | 2961.94 | -5467.60 |
| 3 | 2917.02 | -5545.71 |
| 4 | 2922.25 | -5548.72 |
| 5 | 2967.17 | -5470.61 |
| 6 | 2961.94 | -5467.60 |
| 1 | 2967.17 | -5470.61 |
| С-53 |  |  |
| 1 | 2705.39 | -5462.07 |
| 2 | 2747.36 | -5403.61 |
| 3 | 2787.76 | -5426.84 |
| 4 | 2790.75 | -5421.64 |
| 5 | 2750.88 | -5398.71 |
| 6 | 2800.47 | -5329.63 |
| 7 | 2832.93 | -5348.30 |
| 8 | 2835.92 | -5343.10 |
| 9 | 2811.66 | -5329.15 |
| 10 | 2803.98 | -5324.74 |
| 11 | 2828.37 | -5290.77 |
| 12 | 2823.14 | -5287.76 |
| 13 | 2700.16 | -5459.06 |
| 1 | 2705.39 | -5462.07 |
| С-54 |  |  |
| 1 | 3136.67 | -5285.26 |
| 2 | 3190.91 | -5316.46 |
| 3 | 3187.93 | -5321.64 |
| 4 | 3133.69 | -5290.44 |
| 1 | 3136.67 | -5285.26 |
| С-55 |  |  |
| 1 | 3136.67 | -5285.26 |
| 2 | 3060.80 | -5241.63 |
| 3 | 3057.80 | -5246.85 |
| 4 | 3133.69 | -5290.44 |
| 1 | 3136.67 | -5285.26 |
| С-56 |  |  |
| 1 | 3232.83 | -5186.20 |
| 2 | 3245.54 | -5164.09 |
| 3 | 3250.75 | -5167.08 |
| 4 | 3241.02 | -5183.99 |
| 5 | 3330.31 | -5235.33 |
| 6 | 3324.18 | -5246.00 |
| 7 | 3318.98 | -5243.00 |
| 8 | 3322.12 | -5237.54 |
| 1 | 3232.83 | -5186.20 |
| С-57 |  |  |
| 1 | 2823.90 | -5841.60 |
| 2 | 2828.13 | -5844.03 |
| 3 | 2817.76 | -5862.06 |
| 4 | 2732.26 | -5812.89 |
| 5 | 2735.25 | -5807.69 |
| 6 | 2815.61 | -5853.90 |
| 1 | 2823.90 | -5841.60 |

XVI.  Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания

Таблица №12

Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания территории

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3614.73 | -5208.14 |
| 2 | 3596.42 | -5197.15 |
| 3 | 3425.32 | -5094.47 |
| 4 | 3338.25 | -5045.70 |
| 5 | 3306.76 | -5029.77 |
| 6 | 3287.80 | -5021.00 |
| 7 | 3264.10 | -5012.30 |
| 8 | 3212.50 | -5002.60 |
| 9 | 3165.70 | -5004.60 |
| 10 | 3017.70 | -5022.20 |
| 11 | 2959.50 | -5029.60 |
| 12 | 2909.20 | -5047.90 |
| 13 | 2877.60 | -5066.70 |
| 14 | 2833.63 | -5102.11 |
| 15 | 2802.69 | -5137.21 |
| 16 | 2787.64 | -5160.69 |
| 17 | 2714.26 | -5256.34 |
| 18 | 2585.30 | -5439.60 |
| 19 | 2522.22 | -5538.10 |
| 20 | 2497.53 | -5573.61 |
| 21 | 2473.80 | -5603.60 |
| 22 | 2560.40 | -5696.30 |
| 23 | 2628.00 | -5750.00 |
| 24 | 2834.50 | -5881.60 |
| 25 | 2935.00 | -5927.00 |
| 26 | 2984.00 | -5958.00 |
| 27 | 3050.00 | -6000.00 |
| 28 | 3121.30 | -6027.50 |
| 29 | 3137.79 | -6037.44 |
| 1 | 3614.73 | -5208.14 |

XVII.  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В границах проекта межевания территории лесные участки отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ