Техническое задание для модернизированной контейнерной площадки

(вместимостью четыре евроконтейнера с секцией для КГО)

Контейнерная площадка состоит из 5 секций: четыре секции  размером 1500х1500 мм. под размещение евроконтейнеров и одна секция для сбора крупногабаритных отходов (КГО) размером 2000х1500 мм. Высота площадки 2270 мм. Секция КГО отделена стенкой от секций для евроконтейнеров. С фронтальной стороны площадка не огорожена и имеет ровное примыкание к прилегающей проезжей части.

Несущий каркас должен быть выполнен из профильной металлической трубы, размер профиля должен соответствовать расчетным нагрузкам, включая ветровые и снежные в соответствии с климатическим районом.

Ограждение выполняется из сборных секций размером 1500Х1500Х2270 мм и 2000х1500х2270 мм. для КГО, выполненных из ВГП трубы диаметром 26.8 мм. Покрытие эмаль ПФ-115 или эквивалент. Цвет RAL 7024. Промежуток между трубами -2 диаметра трубы (53 мм).

Навес представляет из себя прямую поверхность, установленную под наклоном, выполнен из металлического профлиста С21 толщиной 0,5 мм со скатом к дальней стороне. Покрытие: эмаль ПФ-115 или эквивалент.

Крепление контейнерной площадки к бетонному основанию осуществляется с помощью анкеров, которые крепятся в бетон.

Основание для установки площадки должно быть ровным, твердым и водонепроницаемым (бетонным), выполнено на одном уровне с примыкающей проезжей частью (без бордюра) и имеет уклон отвода талых и дождевых сточных вод.

Схема площадки